VRT 主料布料管理與紡織成衣基礎訓練手冊（完整版）

Fabric Main Material Management, Textile & Garment Manufacturing Fundamentals

適用：Factory Director / Production / Cutting / Warehouse / IE / QA / Purchasing
範圍：第一階段 - 主料（Fabric）；下一階段 - 輔料（Trims & Accessories）
日期：2026-08-23

這份報告怎麼看： 前半先回答「VRT 現在到底在用哪些布、怎麼對 PO/Style、有哪些風險」；後半再用 VRT 實際布號教你紡織基礎。目標不是把人訓練成紡織工程師，而是讓管理者能看懂布規格、問對問題、判斷能不能替代與放行。

# 一、管理摘要 Executive Summary

VRT 的主料結構以梭織（Woven）工業制服／工作服與桌布餐飲布品為主，常見重量約 3.5–9.2 oz，並同時存在短纖紡紗（如 12s、20s、26s、30s）與化纖長絲規格（如 75D、100D、300D）。

同一 TCF 布號不等於單一客戶專用。TCF0004、TCF0130、TCF0212 等都能在不同客戶／PO 中看到使用；因此「Customer Approval」應獨立於 Fabric Item Code 管理。

2026 Cutting 詳細紀錄顯示，TCF0004、TCF0820、TCF0130、TCF0001、TCF0455 等屬高頻使用布。這個排名是「裁剪紀錄用量指標」，不是會計庫存出庫帳。

目前最大的資料風險不是沒有布號，而是「布號、完整 Description、終端客戶、Buyer PO、工廠 Self Key、Lot/染批」沒有完全整合。TCF0027 曾出現同一布號對到 AR WHITE 與 K126 NAVY 的異常，應列為主檔清理優先項。

管理者真正需要掌握 10 個欄位：成分、紗規格、織法、重量、幅寬/可用幅寬、顏色色號、Lot、縮率/歪斜、色牢度、適用 Customer/PO/Style。

# 二、VRT 資料口徑與限制

| 資料 | 本報告用途 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| cutting_backup_2026-08-21.json | 統計 2026 實際裁剪紀錄中的 Fabric Item、Fabric Type、PO、Style、Yards | 最後有 Fabric Detail 的紀錄約到 2026-08-10；可能含重裁/多批次，不等同倉庫正式出庫帳 |
| VRT_Buyer_PO_2026_Master_FINAL.xlsx | 以 PO 反查客戶、款式與 Buyer 文件 | Buyer archive 仍有缺口；工廠 Self Key 與 Buyer PO 有時不同 |
| FABRIC STOCK / OLD STOCK 歷史分析 | 核對 Item Code、ERP、Lot、庫位與舊布使用 | Stock 表 Customer 欄多數為 TA CHIANG SPINNING，較像供應來源，不能直接當終端客戶 |

重要口徑： 以下「常用」是依裁剪紀錄的 yards 與出現頻率判讀，用來理解生產用料，不是用來取代布倉的正式 Inventory Balance。

# 三、2026 VRT 常用主料布號（依裁剪紀錄）

Source: VRT cutting_backup_2026-08-21.json；按 2026 detailed cutting rows 彙總。Yards 為裁剪紀錄用量指標。

| TCF | 完整布規格 | 2026記錄Yds | PO數 | Style數 | 最後使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCF0004 | 7.1OZ/SDHV-64.5" (OB12*OB12) #ALSCO WHITE | 224,093 | 34 | 46 | 08-10 |
| TCF0820 | 6.14OZ-66" (OB12*300D) #AR WHITE | 153,138 | 36 | 51 | 08-10 |
| TCF0130 | 4.5OZ/T150-72.5" (OB26*OB26) #ALSCO WHITE | 73,405 | 9 | 8 | 08-10 |
| TCF0001 | 7.1OZ/SDHV-55.5" (OB12*OB12) #ALSCO WHITE | 72,251 | 9 | 13 | 07-15 |
| TCF0455 | 6.35OZ/SDMD-54" (OB12*T300D) #AA WHITE | 50,661 | 2 | 2 | 08-03 |
| TCF0597 | 6.35OZ-62.5" (OB12*T300D) #AA WHITE | 48,537 | 6 | 5 | 08-08 |
| TCF0821 | 6.14OZ-66" (SD12*300D) #K153 NAVY | 39,115 | 30 | 35 | 08-10 |
| TCF0870 | 6.14OZ-66" (SD12*300D) #1861 MAROON | 36,709 | 8 | 2 | 08-10 |
| TCF0005 | 7.1OZ/SDHV-64.5" (SD12*SD12) #6283 BLACK | 33,583 | 19 | 13 | 07-09 |
| TCF0855 | 4.27OZ-54" (188T*103T/75D*100D) NAVY-MS | 31,390 | 15 | 10 | 08-04 |
| TCF0852 | 4.27OZ-54" (188T*103T/75D*100D) CEIL BLUE-MS | 29,331 | 13 | 10 | 06-01 |
| TCF0822 | 6.14OZ-66" (SD12*300D) #K156 WEDGEWOOD BLUE | 25,643 | 22 | 20 | 08-10 |
| TCF0837 | 6.14OZ-66" (SD12*300D) #K594 F.GREEN | 25,239 | 23 | 19 | 08-08 |
| TCF0010 | 7.1OZ/SDHV-92.5" (OB12*OB12) #ALSCO WHITE | 23,631 | 7 | 4 | 06-09 |
| TCF0856 | 4.27OZ-54" (188T*103T/75D*100D) ROYAL-MS | 22,849 | 12 | 9 | 02-14 |
| TCF0898 | 6.1OZ-65.5" (T300D*SD12) #AA WHITE | 19,434 | 1 | 1 | 07-14 |
| TCF0427 | 4.5OZ/T150-72.5" (SD26*SD26) #800 BLACK | 18,699 | 9 | 7 | 07-01 |
| TCF0491 | 7.1OZ-65" (SD12*SD12) #ADI010 UNI BLUE | 18,038 | 8 | 6 | 07-13 |

# 四、VRT 主要布料「家族」怎麼看

## 4.1 7.1 oz ALSCO WHITE 家族：重量接近，但幅寬不同

| TCF | 典型規格 | 管理重點 |
| --- | --- | --- |
| TCF0001 | 7.1OZ / 55.5" / OB12×OB12 / ALSCO WHITE | 較窄；常見 Australia/ALSCO 類款 |
| TCF0004 | 7.1OZ / 64.5" / OB12×OB12 / ALSCO WHITE | 高頻主布；跨 WPL / ALSCO / Dickson 等用途 |
| TCF0007 | 7.1OZ / 72.5" / OB12×OB12 / ALSCO WHITE | 較寬；相同「白」不代表可直接替 TCF0004 |
| TCF0010 | 7.1OZ / 92.5" / OB12×OB12 / ALSCO WHITE | 寬幅，常見大型布品用途 |
| TCF0016 | 7.1OZ / 111" / OB12×OB12 / ALSCO WHITE | 超寬幅；Marker/Spreading 與一般成衣布不同 |

為什麼不能只看顏色： 同樣寫 ALSCO WHITE、同樣 7.1 oz，如果幅寬 55.5"、64.5"、72.5" 不同，Marker 排版、耗碼、成本與可裁數都會不同。

## 4.2 6.14 oz / 66" ADI 彩色家族：結構相近，顏色碼不同

| TCF | 紗規格 | 色號 / 顏色 | 常見程式/款式 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCF0820 | OB12×300D | AR WHITE | 3125K、4426、1117K、HA/A 系列 |
| TCF0821 | SD12×300D | K153 NAVY | HA1072、HA1521、1734 等 |
| TCF0822 | SD12×300D | K156 WEDGEWOOD BLUE | HA1521、O1113K、3269 等 |
| TCF0823 | SD12×300D | K797 RED | 1112G、1754、A1095 等 |
| TCF0825 | SD12×300D | K396 MADRITE GREY | 1112G、3269、1518 等 |
| TCF0837 | SD12×300D | K594 F.GREEN | HA1521、HA1072、1521G 等 |
| TCF0870 | SD12×300D | 1861 MAROON | O1113KMRN |

判斷方式： 這些可以視為同一大類技術平台，但仍是不同 Item：色號、紗規格（OB/SD）、Lot 與客戶核准條件不同，不能只因重量/幅寬一樣就互換。

## 4.3 4.27 oz / 54" Respond Scrub 輕量家族

| TCF | 規格 | 顏色 | 常見款 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCF0851 | 188T×103T / 75D×100D | BLACK-MS | RES1100/1200/1300 系列 |
| TCF0852 | 188T×103T / 75D×100D | CEIL BLUE-MS | RES1100/1200/1300 系列 |
| TCF0854 | 188T×103T / 75D×100D | MISTY-MS | RES 系列 |
| TCF0855 | 188T×103T / 75D×100D | NAVY-MS | RES1100/1103/1201/1301 等 |
| TCF0856 | 188T×103T / 75D×100D | ROYAL-MS | RES1100/1201/1301 等 |

這組要注意： 75D×100D 是化纖長絲規格；D（Denier）數字越大代表同長度下越重/通常越粗。這套規則跟 12s、20s 的「支數越大紗越細」剛好相反。

## 4.4 VRT 已明確標示的 Twill 斜紋布例子

| TCF | 規格 | VRT實際款式例子 | 你要看懂什麼 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCF0562 | 5.75OZ / 58.5" / T/C21×T/C21 / 2/1 TWILL / BAR18 WHITE | 1450WHTMH、NMC6785 等 | 2/1 = 經紗跨 2、壓 1，表面會有斜紋線 |
| TCF0888 | 9.2OZ / 72" / 60P40C / 10s×10s / 3/1 TWILL / 9680 WHITE | 1504/1505、T3539 等 | 重磅 3/1 斜紋，比 2/1 浮長更長、外觀更明顯 |
| TCF0567 | 6.9OZ / 58.5" / TC22×TC16 / 1/3 TWILL / 235gsm | 203-PWH、DI8KC、1525WHT 等 | 1/3 與 3/1 的正反面/浮長方向不同 |

# 五、布號 → Customer → PO → Style：VRT 實際對應案例

| 布號 | 客戶/Program | PO / Style 例 | 管理說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCF0004 | WPL；另見 Australia/ALSCO、Dickson | WPL 0005677 → 182/183 White；歷史也有多款 ALSCO White | 布名寫 ALSCO WHITE 不代表只能 ALSCO 用；Customer Approval 要另管 |
| TCF0130 | WPL / NU / Lechner | WPL 0005677 → 103-WH；NU S27-1103 → 4512 White；Lechner BL17062026 → LS2683WH | 非常典型的一布多客戶 |
| TCF0820 | ADI | 203357 → 1117KWHT；202321/202370 → 3125K/4426 等 | ADI 高頻白布；一旦短料會同時影響多款 |
| TCF0870 | ADI | 202831 / 202409 / 202517 → O1113KMRN | Maroon 主布；Lot / Shade / 色牢度需高度追溯 |
| TCF0591 | Magnus | Factory PO 6155 → CC133；Buyer Master 另見 PO615503 / CC133 | 顯示 Self Key / Buyer PO 可能不是同一格式 |
| TCF0212 | ADI / Lechner | ADI A2134NBL；Lechner BL17062026 → LS2683NV | 同一技術布可跨客戶，但仍需核對客戶規格/測試核准 |

# 六、VRT 主料資料目前最需要修的 6 件事

1. Customer 欄位意義不清：Stock 表大量顯示 TA CHIANG SPINNING，應拆成 Supplier（供應商）與 End Customer（終端客戶）。

2. TCF0027 主檔異常：歷史資料曾同時對到 5.5OZ AR WHITE 與 7.1OZ K126 NAVY，物性完全不同，需查實物標籤、ERP 與舊用料表。

3. Fabric Description 不完整：不少布規格只有 oz / width / yarn code / color，沒有明確 Fiber Composition（成分）與 Weave（織法）。

4. Buyer PO 與工廠 Self Key 有差：如 Magnus CC133，現場 6155 與 Buyer Master PO615503 的格式不同，跨表 Join 容易漏。

5. Lot / Dye Lot 沒有成為生產放行核心鍵：同 Item 同色也可能有色差、縮率差與牢度差。

6. 「能用」和「可替代」沒有分清：同色同重不代表可替代，還要同成分、紗支、織法、幅寬、後整理與客戶核准。

建議的唯一查料鍵： TCF Item + Full Description + Color Code + Lot + Customer Approval + PO + Style。若要再加一層，就是 ERP Code / Supplier Batch。

# 七、VRT 建議的 Fabric Master 最少欄位

| 類別 | 必要欄位 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 身份 | TCF Item、ERP Code、Supplier、Supplier Fabric Code | 知道「這是誰的哪支布」 |
| 物性 | Fiber Content、Yarn Count/Denier、Warp×Weft、Weave | 判斷是不是同一技術規格 |
| 尺寸/重量 | Finished Width、Usable Width、oz/yd²、GSM | Marker、耗碼與成本 |
| 顏色 | Color Name、Color Code、Lot/Dye Lot、Shade Group | 防止混缸/色差 |
| 性能 | Shrinkage W/L、Skew/Bow、Colorfastness、Tensile/Tear、Pilling | 客訴與放行 |
| 商務 | Approved Customer、PO、Style、BOM Revision | 知道誰核准、哪張單能用 |
| 庫存 | Roll No.、Yards、Quality、Location、Received Date | 能找得到、能盤點 |

# 第二部分：紡織與成衣基礎理論 - VRT 現場完整版

這一部分怎麼學

目標不是把主管訓練成紡織工程師或機修，而是做到「現場名詞聽得懂、規格看得懂、機台用途看得懂、異常問得對」。每個名詞都用：①是什麼 ②怎麼看 ③用在哪裡 ④容易出什麼問題。

# 八、先把整條供應鏈看懂：從纖維到成衣

| 階段 | 英文 | 做什麼 | 產出/你會看到的名詞 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 纖維 | Fiber | 天然或人造的最小原料單位。 | Cotton、Polyester、Viscose、Nylon、Staple、Filament |
| 2. 紡紗/製絲 | Spinning / Filament Extrusion | 短纖加捻成紗；化纖也可直接拉成連續長絲。 | Ne 12s、20s；75D、100D、300D；Ply、Twist |
| 3. 整經/漿紗 | Warping / Sizing | 把數千根經紗排平行並增加耐磨性。 | Warp beam、Size、Tension |
| 4. 織布/針織 | Weaving / Knitting | 經緯交織或線圈成布。 | Plain、Twill、Satin；Jersey、Rib、Interlock |
| 5. 坯布 | Greige Fabric | 剛成布、尚未完成染整。 | Greige/Grey、EPI/PPI、Defect |
| 6. 前處理/染色 | Preparation / Dyeing | 退漿、精練、漂白、染色或印花。 | Desize、Scour、Bleach、Piece Dye |
| 7. 後整理 | Finishing | 控制幅寬、縮率、手感與功能。 | Stenter、Heat-set、Sanforize、DWR |
| 8. 驗布/入倉 | Inspection / Warehouse | 確認規格、Lot、色差、缺點、數量。 | 4-point、Shade、Usable Width、Roll No. |
| 9. 拉布/裁剪 | Spreading / Cutting | 排 Marker、疊層、裁片。 | Marker、Ply、Nap、Notch、Bundle |
| 10. 車縫/整燙/包裝 | Sewing / Finishing / Packing | 把裁片縫成成衣並完成出貨。 | 301、516、Coverstitch、SPI、Pressing、AQL |

# 九、纖維 Fiber：布的最原始材料

## 9.1 纖維不是「線」：先分 Staple 短纖與 Filament 長絲

| 名詞 | 中文白話 | 外觀/結構 | 常見例子 | 管理重點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staple Fiber | 短纖 | 一段一段的短纖維，需要把很多根抱在一起加捻才成紗。 | 棉天然就是短纖；Polyester 也可切成短纖。 | 纖維長度、細度、棉結、毛羽會影響紡紗與布面。 |
| Filament | 長絲/連續絲 | 一根可以連續很長的化纖絲，不必先切短。 | Polyester filament、Nylon filament。 | 通常用 Denier/Tex 表示粗細。 |
| Monofilament | 單絲 | 一條紗本身就是一根較粗長絲。 | 魚線、網布、特殊工業用途。 | 較硬、透明感明顯。 |
| Multifilament | 複絲/多股長絲 | 一條紗由很多根很細的長絲組成。 | 75D/72F、150D/144F 等。 | F 越多，單根絲通常越細、手感可更柔。 |
| Microfilament / Microfiber | 超細長絲/超細纖維 | 不是單看總 Denier，而是看每根 filament 的細度。 | 例如總紗75D但由很多F組成。 | 「細絲」不是精確規格，必須問 D/F 或單絲細度。 |

「細絲」到底是什麼？

現場講「細絲」常只是說這條化纖長絲很細，不是完整規格。真正要問的是：總粗細多少 D？裡面幾根 filament（F）？例如 75D/72F = 整條紗總 75 denier，由 72 根細絲組成。只說「75D」仍不知道每根單絲有多細。

## 9.2 VRT/工作服最常碰到的纖維

| 纖維 | 英文/縮寫 | 優點 | 弱點 | 工作服/成衣管理重點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 棉 | Cotton / C | 吸汗、舒適、耐熱、手感自然。 | 會縮、皺、吸水後變重。 | 縮率、色牢度、尺寸穩定、洗後外觀。 |
| 聚酯 | Polyester / PET / P | 強度高、快乾、耐皺、尺寸穩定。 | 靜電、吸油污、熱過高會產生熱定型影響。 | 染色多用分散染料；高溫/熱定型條件重要。 |
| 聚酯/棉混紡 | T/C、P/C | 兼顧耐磨、快乾與棉的舒適感。 | 比例不同性能差很多。 | 60P/40C、65P/35C 等一定要看正式成分比例。 |
| 尼龍 | Nylon / PA | 耐磨、強度高、柔韌。 | 吸濕、黃變/熱敏感依品種而異。 | 袋材、功能面料、輔料常見。 |
| 黏膠 | Viscose / Rayon | 吸濕、柔軟、垂墜好。 | 濕強較低、易變形/縮。 | 醫護/輕服裝混紡常見。 |
| 彈性纖維 | Spandex / Elastane / Lycra® | 延伸大、回復性好。 | 怕高熱、氯與老化條件。 | 比例雖少但決定伸縮；裁剪需 Relaxation。 |

# 十、紗 Yarn：12s、300D、細絲、股數到底在講什麼

## 10.1 Spun Yarn 短纖紡紗 vs Filament Yarn 長絲紗

| 比較 | 短纖紡紗 Spun Yarn | 長絲紗 Filament Yarn |
| --- | --- | --- |
| 來源 | 很多短纖維排列、牽伸、加捻成一條紗。 | 一根或多根連續長絲直接成紗。 |
| 常見規格 | Ne 12s、20s、21s、26s、30s。 | 75D、100D、150D、300D；也可能寫 Tex。 |
| 表面 | 有毛羽，外觀較像棉。 | 較平滑、光澤可較高；Textured 後可蓬鬆。 |
| VRT例 | OB12、SD12、T/C21 等需再配供應商代碼判讀。 | 75D×100D、300D；T300D 是否代表 textured 必須向供應商確認。 |

## 10.2 Ne 紗支：12s / 20s / 26s / 30s

Ne（English Cotton Count，英制棉紗支）屬於「間接紗支」：同樣重量下可以做得越長，代表紗越細，所以數字越大通常越細。

| Ne | 白話 | 相對粗細 | 工作服感覺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10s–12s | 粗支紗 | 較粗 | 重磅、較厚實、外觀粗獷。 |
| 20s–21s | 中粗 | 中等 | 常見制服/工作服。 |
| 26s–30s | 較細 | 較細 | 較輕、表面細緻。 |
| 40s以上 | 細支 | 更細 | 襯衫、較細緻服裝常見。 |

不要反過來記

Ne 12s 比 20s 粗；20s 比 30s 粗。這和 Denier 的方向相反。

## 10.3 Denier / Tex：75D、100D、300D

Denier（D）是「9,000公尺紗線有幾克」。這是直接紗支：數字越大，同樣長度越重，通常也越粗。Tex 則是 1,000公尺有幾克。

| 規格 | 白話 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 75D | 較細的化纖長絲 | VRT 4.27oz Respond Scrub 類可看到 75D。 |
| 100D | 比75D粗 | 常與75D配成經緯不同粗細。 |
| 300D | 較粗、強韌的長絲 | VRT 6.14oz 系列常見 12s × 300D。 |
| F | Filament count，這條紗由幾根單絲構成 | 75D/72F = 總75D、72根單絲。 |

## 10.4 Ply、Twist、S/Z 捻

| 名詞 | 中文 | 解釋 | 為什麼重要 |
| --- | --- | --- | --- |
| Single yarn | 單紗 | 一次紡成的一條紗。 | 強力與毛羽依紗本身決定。 |
| Ply yarn | 股線/合股紗 | 2條或以上單紗再合捻，例如 2-ply。 | 更均勻、強力較高、外觀不同。 |
| Twist | 捻度 | 纖維/單紗被扭在一起的程度。 | 太低易鬆散，太高會硬、扭矩大。 |
| TPI / TPM | 每英吋/每公尺捻數 | 量化捻度。 | 影響強度、手感、起毛與扭斜。 |
| S twist / Z twist | S捻 / Z捻 | 紗線斜向像英文字母 S 或 Z。 | 縫線/織物結構與機台方向可能受影響。 |

## 10.5 FDY、DTY、POY：化纖長絲常見字

| 縮寫 | 全名 | 白話 | 常見特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| POY | Partially Oriented Yarn | 半延伸原絲，通常還要後續牽伸/假撚。 | 多為中間材料，不一定直接成最終布。 |
| FDY | Fully Drawn Yarn | 已充分牽伸、尺寸較穩定的長絲。 | 較平滑、光澤/強力穩定。 |
| DTY | Draw Textured Yarn | 牽伸假撚變形絲。 | 較蓬鬆、有彈性、較像短纖手感。 |
| ATY | Air Textured Yarn | 空氣變形絲。 | 蓬鬆、外觀可更像紡紗。 |

VRT代碼警告

OB、SD、SDHV、SDMD、T150、SD170、T300D 等在你們資料中帶有供應商/工廠內碼特徵。除非拿到 TA CHIANG/布廠 Yarn Specification，不能把每一個字母硬翻成國際標準名稱。

# 十一、布 Fabric：先分梭織、針織、非織造

| 大類 | 英文 | 怎麼成布 | 外觀/性能 | 常見用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 梭織 | Woven | 經紗 Warp + 緯紗 Weft 交錯。 | 尺寸穩、結構清楚、可做平紋/斜紋/緞紋。 | 工作服、襯衫、桌布、制服。 |
| 針織 | Knitted | 一條或多條紗形成線圈互相套結。 | 伸縮較大、柔軟。 | T-shirt、Polo、內衣、羅紋。 |
| 非織造 | Nonwoven | 纖維不先成紗或不經傳統織/針織，直接黏結/針刺/熱壓。 | 製程快、用途特定。 | 口罩、不織布襯、拋棄式用品。 |

## 11.1 梭織最基本方向：Warp / Weft / Selvedge

| 名詞 | 中文 | 怎麼認 | 管理重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| Warp | 經紗 | 通常沿布長方向，與布邊平行。 | 經紗在織造時張力較高，常需要漿紗。 |
| Weft / Filling | 緯紗 | 橫跨布寬，一緯一緯打入。 | PPI、緯斜、Bow 主要與緯向相關。 |
| Selvedge | 布邊 | 布兩側形成較密/穩定的邊。 | 不一定可用於 Marker，需區分 Finished Width / Usable Width。 |
| Face / Back | 正面/反面 | 斜紋、印花、後整理常有明顯正反。 | 裁剪不可正反混。 |

# 十二、三大基本織法：平紋、斜紋、緞紋

## 12.1 平紋 Plain Weave：1/1 是什麼

Plain 1/1 = 一根經紗「上一根緯紗、下一根緯紗」反覆交錯；相鄰經紗則相反。交織點最多，所以結構穩定。

| 你要懂的點 | 白話 |
| --- | --- |
| 1/1 | 1上1下，不是「一層布」。 |
| 交織點 | 經緯交叉的位置；越多通常越穩定、越不易滑移。 |
| Poplin / Broadcloth | 都是平紋家族名稱，但真正差別仍要看紗支、密度、重量、整理。 |
| Canvas / Duck | 較重的平紋布，粗紗、高密、耐磨，用途偏工作/工業。 |
| 風險 | 緯斜、經條、緯檔、破洞、粗節、色差；平紋並不代表一定不會歪。 |

## 12.2 斜紋 Twill：為什麼表面會有斜線

Twill 的特徵是「浮長 Float」有規律地每一根往旁邊移一格，因此表面形成斜向紋路。浮長 = 某根經紗一次跨過多根緯紗才再交織。

| 寫法 | 怎麼讀 | 外觀/性能 | VRT/工作服理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/1 Twill | 上2、下1（或依組織圖理解為經浮2再壓1）。 | 斜紋較細，交織較3/1多。 | VRT TCF0562 類已有 2/1 TWILL。 |
| 3/1 Twill | 上3、下1。 | 浮長更長，斜紋更明顯，表面較柔、耐磨感強。 | VRT 9.2oz TCF0888 類已有 3/1 TWILL。 |
| 2/2 Twill | 上2、下2。 | 正反較均衡、斜線清楚。 | 制服/機能布可能使用。 |
| Right-hand / Left-hand | 右斜 / 左斜 | 斜紋方向不同。 | 條紋、拼接、左右片若方向錯會很明顯。 |

斜紋最常見的現場問題

① Skew 緯斜：整條緯紗方向偏斜；② Bow 弓緯：緯紗像弓形；③ Twill direction 斜紋方向混錯；④ 浮紗/勾紗；⑤ 洗後扭斜。工作服褲腿、袖管、條紋款特別容易被放大。

## 12.3 緞紋 Satin / Sateen

Satin/Sateen 的共同概念是浮長較長、交織點較少，因此表面更平滑、有光澤、垂墜好，但也較容易勾紗或滑移。一般把長絲為主的叫 Satin，短纖紡紗為主常稱 Sateen；實務仍以組織與規格為準。

## 12.4 其他你可能在規格表看到的織物名

| 名稱 | 白話 | 怎麼辨認/用途 |
| --- | --- | --- |
| Oxford | 牛津布 | 平紋變化組織，常用較粗/成束紗，表面有方格感；襯衫、制服。 |
| Ripstop | 防撕裂格 | 間隔加入較粗加強紗形成小方格，撕裂時可限制裂口擴大。 |
| Dobby | 多臂小提花 | 利用 Dobby 機構做小幾何組織，不等於印花。 |
| Jacquard | 提花 | 逐根或細分控制經紗做複雜圖案。 |
| Herringbone | 人字斜 | 斜紋方向週期反轉，形成V字/人字。 |
| Drill | 卡其/斜紋工作布類 | 常見強斜紋、較耐磨，工作服常用。 |

# 十三、布規格表 Fabric Spec 每個欄位都在說什麼

| 名詞 | 完整英文 | 白話解釋 | VRT管理要點 |
| --- | --- | --- | --- |
| Composition | Fiber Composition | 成分比例，例如 65% Polyester / 35% Cotton。 | 不能只看外觀或布號判定。 |
| Weight | GSM / oz/yd² | 單位面積重量；不是一整卷有多重。 | 同名布也要看允差。 |
| Width | Finished Width | 完成染整後的總幅寬。 | Marker 能不能排下的第一個條件。 |
| Usable Width | 可用幅寬 | 扣掉布邊、針孔、邊部缺陷後可實際裁剪的寬度。 | 成本計算比 Finished Width 更關鍵。 |
| EPI | Ends Per Inch | 每英吋有幾根經紗。 | 經密。 |
| PPI | Picks Per Inch | 每英吋有幾根緯紗。 | 緯密。 |
| Thread Count | 總紗密 | 有些市場把 EPI+PPI 作總數，但不能只看總數。 | 經/緯比例仍要分開看。 |
| Color Code | 色號 | 客戶/布廠給顏色的識別碼。 | NAVY 只是色名；K153 才是更精確識別。 |
| Lot / Dye Lot | 染批/批號 | 同一染缸/連續生產批次的識別。 | 同色不同 Lot 仍可能有 Shade 差。 |
| Shade | 色光/色階 | 同一色號實際視覺差異。 | 裁剪需 Shade grouping。 |
| Handfeel | 手感 | 軟、硬、滑、挺、乾爽等觸感。 | 受後整理影響很大。 |
| Shrinkage | 縮率 | 洗後/熱處理後經緯尺寸變化。 | Pattern allowance 與成衣尺寸直接受影響。 |
| Skew | 緯斜 | 緯線整體斜掉。 | 褲腿/條紋會扭。 |
| Bow | 弓緯 | 緯線中央或邊部呈弓形。 | 桌布、條紋與橫線圖案敏感。 |

## 13.1 GSM 與 oz 怎麼換算

服裝布常見 oz 通常指 oz/yd²。概略換算：1 oz/yd² ≈ 33.906 GSM。例：7.1 oz 約 241 GSM；6.14 oz 約 208 GSM；4.27 oz 約 145 GSM。實際驗收仍以客戶/供應商允差為準。

# 十四、從紗到布：整經、漿紗、穿綜、織布

| 製程/機台 | 英文 | 作用 | 操作員/主管要看 | 常見異常 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筒子架 | Creel | 放置大量經紗筒子。 | 紗支、Lot、張力器、斷紗感測。 | 混紗、張力不均、斷頭。 |
| 整經機 | Warping Machine | 把很多經紗平行捲到經軸。 | 根數、張力、排紗、速度。 | 疊紗、交叉紗、鬆緊條。 |
| 漿紗機 | Sizing Machine | 經紗上漿增加織造耐磨。 | 漿液濃度、溫度、烘燥、上漿率。 | 漿斑、過硬、毛羽/斷經。 |
| 穿綜/穿筘 | Drawing-in / Denting | 經紗按組織穿過綜絲與筘。 | 順序與組織圖。 | 穿錯造成經條/組織錯。 |
| 織機 | Loom | 開口、引緯、打緯、送經、卷取形成布。 | 張力、緯紗、布面、停台原因。 | 斷經、斷緯、緯縮、稀密路、停車痕。 |

## 14.1 織機每一緯的 5 個動作

Shedding 開口：綜框/綜絲把不同經紗抬起或壓下，形成緯紗通道。

Picking / Weft Insertion 引緯：把一根緯紗送過整個幅寬。

Beat-up 打緯：筘 Reed 把剛送入的緯紗推到布口。

Let-off 送經：經軸放出經紗並維持張力。

Take-up 卷取：已織好的布被捲起，同時決定/影響 PPI 與生產節奏。

## 14.2 常見織機種類與「速度」

| 織機 | 英文 | 引緯方式 | 速度單位 | 優缺點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有梭織機 | Shuttle Loom | 梭子帶緯紗往返。 | 常用 picks/min 看生產節奏。 | 老式、較慢、噪音大，但設備簡單。 |
| 劍桿織機 | Rapier Loom | 劍帶/劍頭夾送緯紗。 | picks/min | 適應紗種廣，換緯靈活。 |
| 噴氣織機 | Air-jet Loom | 壓縮空氣把緯紗吹過去。 | picks/min | 高速但依賴乾淨穩定壓縮空氣，耗能高。 |
| 噴水織機 | Water-jet Loom | 水流送緯。 | picks/min | 適合疏水性化纖，棉類通常不適合。 |
| 片梭織機 | Projectile Loom | 小片梭夾住緯紗高速穿越。 | picks/min | 寬幅/重布可見，設備機構特殊。 |

機台轉速不要混在一起

織機常講 picks/min（每分鐘打入幾根緯紗）；紡紗機可能講 spindle rpm（錠子轉速）；車縫機通常講 sti/min（每分鐘針數）。現場口語都說「轉速」可以，但正式報告最好寫正確單位。

# 十五、染整：坯布為什麼會變成你最後拿到的成品布

| 製程 | 英文 | 做什麼 | 常見風險 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燒毛 | Singeing | 燒掉布面突出的毛羽，表面更乾淨。 | 過火焦黃、處理不均。 |
| 退漿 | Desizing | 移除織造前上的漿料。 | 退不乾淨會影響染色/吸水。 |
| 精練 | Scouring | 去油、蠟、雜質。 | 殘油、吸水不均。 |
| 漂白 | Bleaching | 提高白度或作淺色底。 | 強力損傷、白度不均。 |
| 絲光 | Mercerizing | 棉在張力下鹼處理，提高光澤/吸染/尺寸穩定。 | 控制不當會幅寬/強力異常。 |
| 染色 | Dyeing | 把染料固定到纖維。 | 色差、缸差、頭尾差、牢度。 |
| 印花 | Printing | 局部上色形成圖案。 | 套色、滲化、手感。 |
| 定幅/熱定型 | Stenter / Heat Setting | 拉到設定幅寬並熱處理，尤其聚酯尺寸穩定。 | 幅寬、克重、手感、歪斜受影響。 |
| 預縮 | Sanforizing / Compressive Shrinkage | 先機械收縮，降低後續洗縮。 | 經緯縮率不穩。 |
| 軋光 | Calendering | 輥壓讓布面更平/亮。 | 手感/光澤不均。 |
| 柔軟整理 | Softener Finish | 改善手感。 | 過量可能影響吸水/縫製。 |
| 防潑水 | DWR Finish | 讓水珠不易潤濕表面。 | 耐洗性、化學合規。 |
| 樹脂/免燙 | Resin / Easy-care | 改善皺褶與尺寸穩定。 | 手感變硬、強力下降風險。 |

## 15.1 染色方法與染料名詞

| 名詞 | 解釋 | 常見纖維/場景 |
| --- | --- | --- |
| Piece Dye | 匹染/布染 | 布織好後整匹染色；工作服最常見類型之一。 |
| Yarn Dye | 紗染 | 紗先染色再織，格子/條紋色紗布常用。 |
| Garment Dye | 成衣染 | 衣服縫好後整件染，尺寸/輔料相容性要求高。 |
| Reactive Dye | 反應染料 | 棉/纖維素常見，色牢度與水洗控制重要。 |
| Disperse Dye | 分散染料 | Polyester 常用，需高溫/載體等條件。 |
| Vat Dye | 還原染料 | 棉工作服/高牢度色系常見，如 indigo 類屬特殊系統。 |
| Pigment | 顏料 | 靠黏著劑附著表面，不是溶進纖維。 |

# 十六、驗布與品質：布倉/QA 必懂的名詞

| 名詞 | 白話解釋 | 容易造成什麼 |
| --- | --- | --- |
| 4-Point System | 四分制驗布 | 依缺點長度/嚴重度計1–4分，再依客規判定卷/批是否合格。 |
| Shade Band | 色階帶/色差分組 | 把同色不同卷分成可接受的色階組，避免同件拼片色差。 |
| Head-Center-Tail | 頭中尾色差 | 一卷布頭、中、尾顏色不一致。 |
| Side-to-Side | 左右色差 | 同一幅布左右邊顏色不同。 |
| Roll-to-Roll | 卷與卷色差 | 不同卷間色光不同。 |
| Broken End | 斷經 | 某根經紗斷掉造成縱向缺陷。 |
| Missing Pick | 缺緯 | 某根緯紗沒打入，形成橫向缺陷。 |
| Barre / Streak | 條花/條影 | 原料、張力、染色等造成明暗條。 |
| Slub | 粗節 | 紗局部突然變粗；可能是設計也可能是缺點。 |
| Nep | 棉結/纖維結粒 | 布面小白點/顆粒。 |
| Oil Stain | 油污 | 織機、車縫機或搬運油污染。 |
| Hole | 破洞 | 布組織破損。 |
| Snag | 勾紗 | 長絲/浮長被尖物勾出。 |
| Pilling | 起球 | 摩擦後纖維纏成小球。 |
| Abrasion | 耐磨 | 表面抵抗摩耗的能力。 |
| Tensile Strength | 拉伸強力 | 拉到斷裂需要的力量。 |
| Tear Strength | 撕裂強力 | 已有裂口後繼續撕開所需力量。 |
| Seam Slippage | 接縫滑移 | 縫線旁布紗被拉開，接縫出現縫隙。 |
| Crocking / Rubbing Fastness | 摩擦牢度 | 乾/濕摩擦會不會掉色沾到別的布。 |
| Wash Fastness | 水洗牢度 | 洗後褪色與沾色程度。 |
| Light Fastness | 耐光牢度 | 日光/光照下褪色程度。 |
| Dimensional Stability | 尺寸穩定性 | 洗/熱處理後長寬變化。 |

# 十七、裁剪 Cutting：布進廠後真正開始變成衣服

| 名詞/步驟 | 中文 | 解釋/為什麼重要 |
| --- | --- | --- |
| Relaxation | 鬆布/回縮 | 彈性或受張力布先放鬆，讓尺寸回穩再裁。 |
| Spreading | 拉布/鋪布 | 依 Marker 長度把布一層層疊起。 |
| Ply | 層數 | 一個 Lay 疊了幾層布。 |
| Lay | 床/裁床鋪布批次 | 一批已完成鋪布、準備裁剪的布層。 |
| Marker | 排版圖 | 把所有紙樣排在固定寬度/長度內，決定耗布效率。 |
| Marker Efficiency | 排版效率 | 紙樣面積 ÷ Marker 總面積；越高通常耗布越省。 |
| Nap / One-way | 毛向/單向 | 有方向性布不能任意翻轉排片。 |
| Face-to-Face | 面對面鋪布 | 正面相對的鋪布方式，需配合左右片/對稱要求。 |
| Notch | 剪口 | 裁片定位的小缺口，幫助車縫對位。 |
| Drill Mark | 鑽孔記號 | 口袋位、省道位等內部定位點。 |
| Bundle | 裁片綁包 | 按 Size/Color/PO/Lot/Sequence 分包。 |
| Shade Segregation | 色差分層/分包 | 不同 Shade 不應混進同一件成衣。 |

# 十八、車縫基礎：先懂針跡 Stitch、接縫 Seam、機器 Machine 是三件不同事

三個不要混

Stitch（針跡）= 線怎麼互相套結；Seam（接縫）= 兩塊布怎麼重疊/折疊再縫；Machine（機台）= 用什麼機構把該針跡做出來。同一種機台可能有不同針距/規格，同一類接縫也可能由不同機台完成。

## 18.1 最常見針跡類型

| 現場叫法 | 技術名稱/常見Class | 線跡結構 | 主要用途 | 優缺點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平車/單針 | Lockstitch / 301 | 1根針線 + 1根梭芯底線互鎖。 | 一般拼縫、明線、口袋。 | 正反都整齊、穩定；底線容量有限。 |
| 雙針平車 | 2-needle Lockstitch | 兩組301平行線。 | 雙明線、裝飾/加固。 | 兩線距固定 by gauge。 |
| 鏈車 | Chainstitch / 401 | 針線與Looper線形成鏈式。 | 長接縫、腰頭、工作服。 | 有彈性、無梭芯；若線頭處理差可能脫鏈。 |
| 3線拷克 | 3-thread Overedge / 504 | 1針 + 2 looper 線包住布邊。 | 單純包邊、防脫紗。 | 省線，但拼縫強度低於4/5線。 |
| 4線拷克 | 4-thread Overlock / 514 | 2針 + 2 looper。 | 針織拼縫、需伸縮的接縫。 | 比3線強、彈性好。 |
| 5線拷克 | 5-thread Safety Stitch / 516 | 2針 + 3 looper；一組鏈式安全縫 + 一組3線包邊。 | 梭織工作服側縫、襯衫/褲類安全接縫。 | 強度高且同時包邊，VRT工作服很實用。 |
| 繃縫/冚車 | Coverstitch / 406/407/602/605 | 正面2–3條平行針線，反面Looper覆蓋；可加上面Cover thread。 | T-shirt下擺、袖口、包邊、針織。 | 伸縮好、外觀整齊。 |
| 三本針 | 3-needle machine（現場俗稱） | 「本」是日式/工廠計數語感，意思是3根針；可能是三針繃縫，也可能是三針鏈式/送筒機。 | 三線平行明線、包縫、lap seam。 | 一定要看機型與線跡，不能只聽“三本”判定。 |

## 18.2 「5線拷克」拆開看就不難

5線拷克不是「五根針」。典型 5-thread safety stitch 是：2根針 + 3組 looper/thread path，共5條線。它把兩種功能合在一次完成：

外側 3-thread overedge：刀先切齊布邊，再用線把布邊包住，防止梭織布脫紗。

內側 2-thread chain safety stitch：形成真正承受拉力的安全接縫。

因此它很適合梭織制服、褲子、工作服的側縫/內縫。JUKI MO-6816S 官方即列為 2-needle safety stitching，最高 7,000 sti/min（實際設定依布料、針線、操作與品質要求）。

## 18.3 「三本針」到底是哪一台？

先看線跡，不要只看俗稱

三本針 = 3 needles。若正面有3條平行線、反面有Looper網狀覆蓋，多半是 3-needle coverstitch；若是厚重工作服的包埋接縫/筒狀長縫，也可能是 3-needle chainstitch / feed-off-the-arm 類。現場報修/IE工序表應寫「機型 + 針數 + 針距 + Stitch Class」，不要只寫三本。

| Coverstitch常見配置 | 針數/線數 | 外觀 |
| --- | --- | --- |
| 2-needle bottom cover | 2針/3線（常見406） | 正面2條平行線，反面Looper覆蓋。 |
| 3-needle bottom cover | 3針/4線（常見407） | 正面3條平行線，反面Looper覆蓋。 |
| 2-needle top & bottom cover | 2針/4線（常見602） | 上下都有Cover效果。 |
| 3-needle top & bottom cover | 3針/5線（常見605） | 正面3針+上覆線，反面Looper；常見“三針五線”。 |

# 十九、成衣廠常見車縫機台：用途、速度、操作、保養

下表「速度」是理解機種能力用的典型/官方型號例子，不等於 VRT 每台機實際設定。真正設定要看機型銘牌、布重、針號、線粗、針距、附件與品質。

| 現場名稱 | 英文/技術名稱 | 用途 | 速度概念 | 每天要看 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平車 | 1-needle Lockstitch | 拼縫、壓線、口袋、明線。 | JUKI DDL-9000C 依版本/厚料設定最高約4,000–5,000 sti/min。 | 針、梭床/旋梭、送布牙、油污、線張力。 |
| 雙針 | 2-needle Lockstitch/Chainstitch | 兩條平行線、裝飾/加固。 | 依機型；通常低於或接近單針高速機能力。 | 針距Gauge、兩邊張力一致、跳針。 |
| 3/4/5線拷克 | Overlock / Safety Stitch | 修邊、包邊、拼縫。 | JUKI MO-6800S 系列最高7,000 sti/min。 | 上下刀、Looper、差動、針熱、油量、廢布吸除。 |
| 三本/繃縫 | Coverstitch | 下擺、袖口、包邊、針織。 | JUKI MF-7500系列依版本最高約5,000–6,500 sti/min。 | Looper、針距、差動、上下Cover線、跳針。 |
| 鏈車 | Chainstitch | 腰頭/長縫/工作服結構縫。 | 依機型。 | Looper timing、線尾防脫鏈。 |
| 埋夾/送筒 | Feed-off-the-arm Chainstitch | 袖/褲管等筒狀 lap seam。 | 依2/3針機型。 | Puller/送布、針距、折邊器、Looper。 |
| 打棗 | Bartack | 口袋角、皮帶耳、受力點加固。 | 電腦花樣循環，不宜只用RPM評估。 | 花樣、針數、線張力、壓腳位置。 |
| 鳳眼/平眼 | Buttonhole Machine | 扣眼。 | 循環/針數比單純最高轉速更有意義。 | 刀位、扣眼長度、密度、切口。 |
| 釘鈕 | Button Sewing | 釘2孔/4孔鈕。 | 看每循環時間與針數。 | 鈕距、腳高、線尾、鈕扣破裂。 |
| 釘扣/五爪扣 | Snap Attaching Press | 壓合Snap/五爪扣。 | 用 cycle/min /壓力，不是sti/min。 | 模具、壓力、同心度、拉脫力。 |

## 19.1 sti/min、RPM、實際速度三者差別

| 名詞 | 意思 | 現場怎麼用 |
| --- | --- | --- |
| sti/min | Stitches per Minute，每分鐘針跡數。 | 車縫機官方最常用的速度規格。 |
| RPM | Revolutions per Minute，每分鐘旋轉圈數。 | 馬達/主軸/錠子等旋轉設備才是真正的轉速單位。很多車間口語會把sti/min也說成RPM。 |
| Max. speed | 機械最高規格 | 不是生產標準，不代表任何布都應跑滿。 |
| Set speed | 控制器限制速度 | 廠內可依工序、品質、操作員熟練度設定上限。 |
| Actual sewing speed | 實際踩車速度 | 受轉角、對位、附件、長度、手法、停頓影響；IE效率不能只看機器最高速。 |

速度越快不一定產量越高

若高速造成斷線、跳針、針熱熔紗、起皺、車歪、返修，實際 UPH 反而下降。厚重 7.1–9.2oz 工作服、交叉骨位、厚層接縫更應依試車結果設定，而不是一律把控制器開到最高。

# 二十、車縫機的核心調整名詞

| 名詞 | 中文白話 | 調太大/太小會怎樣 |
| --- | --- | --- |
| Stitch Length | 針距 | 太短：線密、易皺/傷布；太長：接縫可能鬆、外觀粗。 |
| SPI | Stitches Per Inch，每英吋針數 | SPI越高 = 針距越短；要依客規與布料。 |
| Thread Tension | 線張力 | 太緊起皺/斷線；太鬆浮線/線跡不鎖。 |
| Presser Foot Pressure | 壓腳壓力 | 太大壓痕/伸長；太小打滑/送料不穩。 |
| Feed Dog | 送布牙 | 把布向前送；高度/相位不對會打滑、刮布。 |
| Differential Feed | 差動送料 | 前後送布牙速度比不同；可控制針織起波或縮皺。 |
| Needle Gauge | 針距/針位間距 | 雙針/三針之間的固定距離，如3.2、4.8、5.6、6.4mm。 |
| Overedge Width | 包邊寬 | 拷克包住布邊的寬度，與針板/刀位/線跡相關。 |
| Looper | 彎針/勾線器 | 無梭芯機用它抓住針線形成鏈/包邊/繃縫。 |
| Hook | 旋梭/梭鉤 | Lockstitch 機把針線帶過梭芯線形成301線跡。 |
| Timing | 時序/同步 | 針、Looper/Hook、Feed動作的相對時間。錯了會跳針、斷線、撞針。 |
| Needle Bar Height | 針桿高度 | 與Hook/Looper勾線位置配合；不正確會跳針。 |
| Knife | 上下刀 | 拷克機先切齊布邊；刀鈍會毛邊/推布。 |
| Puller | 拖輪/拉料器 | 在機後協助穩定送布，厚料/長縫常用。 |
| Binder / Folder | 包邊器/折邊器 | 附件把布條/布邊自動折成固定形狀再縫。 |

# 二十一、車針 Needle：不是斷了才換

| 名詞 | 解釋 | 選錯的結果 |
| --- | --- | --- |
| Needle System | 針型系統，如 DB×1、DP×5、DC×27、UY128GAS | 不同機台針長/針柄/勾槽不一，不能只看號數硬裝。 |
| Nm | 公制針號 | 針身直徑×100；Nm90 約0.90mm。數字大 = 針較粗。 |
| # / Singer size | 英美針號 | 例如 #11、#14、#18、#21；需與Nm換算對照。 |
| Ball Point | 圓頭/球頭針 | 針織常用，推開纖維而非切斷線圈。 |
| Sharp Point | 尖頭針 | 梭織常用，穿透緊密織物。 |
| Needle Heat | 針熱 | 高速摩擦產生熱；可熔傷Polyester線/布、斷線。 |
| Needle Deflection | 針偏/彎 | 厚骨位或高速穿透時針被推偏，可能撞Hook/Looper。 |

針的簡單原則

布越厚、線越粗，通常需要較粗針；但針不是越粗越好。太粗會留下針洞、切斷紗線、破壞防水/外觀。客規、機型、縫線商與試車結果要一起看。

# 二十二、車縫線 Sewing Thread：和織布用 Yarn 不完全一樣

| 名詞 | 白話 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| Sewing Thread | 車縫線 | 為高速針線摩擦、接縫強度與外觀專門設計。 |
| Spun Polyester | 滌綸短纖線 | 像棉線外觀，通用性高。 |
| Core-spun | 包芯線 | 中心高強度Filament，外層短纖包覆；強力與耐磨較好。 |
| Filament Thread | 長絲縫線 | 表面平滑、強力高；某些外觀/機台用途。 |
| Tex | 線粗規格 | 每1,000m有幾克；數字越大線越粗。 |
| Ticket / Tkt | 線號系統 | 不同線廠系統不完全同一算法，不能只跨品牌硬比數字。 |
| Lubrication | 縫線潤滑 | 降低高速摩擦與針熱；過多也可能油污。 |
| Thread Tension Balance | 上下線張力平衡 | 301鎖點應在布層中間，不應浮在正/反面。 |

# 二十三、常見車縫異常：看到現象就知道先查哪裡

| 異常 | 英文 | 先查什麼 | 典型原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跳針 | Skipped Stitch | 針、Hook/Looper timing、針彎、壓腳/送料。 | 勾不到線圈、針裝反/彎、布抖動。 |
| 斷面線 | Needle Thread Break | 針眼、張力、路徑、毛刺、針熱。 | 線過緊、穿線錯、零件毛刺、高速熱。 |
| 斷底線 | Bobbin Thread Break | 梭芯、梭殼、毛刺、張力。 | 梭芯繞線不良、梭殼毛刺。 |
| 起皺 | Seam Puckering | 線張力、SPI、送料、布縮。 | 線太緊、針距太密、上下層送料差。 |
| 爆口/滑紗 | Seam Slippage | 布密度、縫份、SPI、接縫型式。 | 布紗被拉開，不一定是線斷。 |
| 車歪 | Seam Crooked | Guide、Folder、壓腳、操作手法。 | 導向不足、速度過高、布片對位不穩。 |
| 浮線/鳥巢 | Loose Stitch / Bird Nest | 張力、穿線、挑線桿、剪線。 | 線沒有進 tension disc、起針線尾處理錯。 |
| 油污 | Oil Stain | 機頭油量、漏油、清潔。 | 過度加油、油封/回油問題。 |
| 針洞 | Needle Hole Damage | 針號/針尖、SPI。 | 針太粗/太尖、針距太密。 |
| 熔線 | Thread Melting | 速度、針熱、針冷卻、線材。 | Polyester高速摩擦過熱。 |

# 二十四、機台操作與維修保養：Operator、Mechanic、Supervisor 各管什麼

## 24.1 每班/每日 Operator 自主保養

清棉絮、線頭、廢布，尤其針板下、送布牙、Looper區、旋梭區、馬達風口。

依機型確認油位/油窗；Semi-dry / Dry-head 不得照傳統機亂加油。

檢查針是否彎、鈍、毛刺；更換後確認方向與插到底。

檢查穿線路徑、張力器是否卡棉絮。

試車聽異音、看震動、看油污、看跳針/斷線。

拷克檢查上下刀切布是否乾淨；不得用手靠近刀/針區清理運轉中機台。

Folder/Guide/Presser foot 每款換線前確認位置，不可用敲打方式硬調。

## 24.2 Mechanic 維修員定期保養

| 項目 | 內容 | 典型週期概念 |
| --- | --- | --- |
| Lubrication | 依原廠指定油號、油路、油泵、回油檢查。 | 每日監看；換油/清油槽依機型手冊。 |
| Timing | Needle–Hook、Needle–Looper 時序與間隙。 | 有跳針/撞針/大修或定期檢查。 |
| Feed Mechanism | 送布牙高度、前後相位、差動、Puller。 | 換款/品質異常時重點檢。 |
| Knife System | 拷克上下刀研磨/更換、重疊量。 | 切口毛、推布即查。 |
| Bearings/Shafts | 軸承、軸套、主軸間隙、皮帶/Direct drive。 | 依運轉時數與異音/震動。 |
| Air System | 氣壓、濾水、管路漏氣。 | 自動抬壓腳/剪線/氣動附件常見。 |
| Electrical/Sensor | 踏板、編碼器、控制器、感測器、接地。 | 報警/動作不穩時。 |
| Safety | 護罩、針罩、刀罩、急停/開蓋感測。 | 不得因方便生產永久拆掉。 |

## 24.3 Supervisor/IE/主管應該看什麼

機器「最高速度」與「工序設定速度」是否被混為一談。

同一工序是否因機型/針距/Folder不同造成 SMV 或品質差。

高斷線率、高跳針率、高返修是否和速度、針線配套或保養相關。

換款前是否建立 Machine Setting Sheet：機型、針號、線號、SPI、Gauge、Folder、速度上限。

維修記錄要能分析 MTBF（平均故障間隔）、Downtime（停機時間）、重複故障。

# 二十五、VRT 建議的「Machine Setting Sheet」欄位

| 欄位 | 例/解釋 |
| --- | --- |
| Operation | 工序名稱，例如 Side Seam 側縫。 |
| Machine Type | 例如 5-thread safety stitch。 |
| Machine Model | 實際品牌/型號。 |
| Stitch Class | 例如 516。 |
| Needle System / Size | 例如 DC×27 / Nm90（實際依布料）。 |
| Thread | 面線/底線/Looper線品牌與 Tex/Ticket。 |
| SPI / Stitch Length | 客規針距。 |
| Gauge / Overedge Width | 雙針/三針間距或包邊寬。 |
| Folder / Guide | 附件編號與尺寸。 |
| Speed Limit | 經試車核定的控制器上限，不直接抄機器Max。 |
| Quality Points | 跳針、皺、縫份、尺寸、外觀等關鍵點。 |
| Approved By / Date | IE + QA + Mechanic/Line 核定與版本日期。 |

# 二十六、工廠常用名詞白話字典（主料＋織造＋裁剪＋車縫）

| 名詞 | 白話解釋 |
| --- | --- |
| Fiber 纖維 | 最小原料單位；棉纖維、聚酯纖維等。 |
| Staple 短纖 | 有固定長度的纖維，需要紡紗。 |
| Filament 長絲 | 連續很長的化纖絲。 |
| Fine Filament 細絲 | 口語指細的長絲；正式規格要看 D/F。 |
| Yarn 紗 | 用來織布/針織的線狀材料。 |
| Sewing Thread 車縫線 | 專門為車縫接縫設計的線，與織布紗用途不同。 |
| Spun Yarn 紡紗 | 短纖加捻成紗。 |
| Multifilament 複絲 | 多根細長絲合成一條紗。 |
| Ne 英制紗支 | 間接紗支；數字越大通常越細。 |
| Denier / D 丹尼 | 9,000m的克重；數字越大通常越粗。 |
| Tex | 1,000m的克重；數字越大越粗。 |
| F / Filament Count | 一條長絲紗內的單絲根數。 |
| Ply 股數 | 幾條單紗再合成一條。 |
| Twist 捻度 | 紗被扭轉的程度。 |
| Warp 經紗 | 布長方向紗。 |
| Weft 緯紗 | 布寬方向紗。 |
| Woven 梭織 | 經緯紗交錯成布。 |
| Knit 針織 | 紗形成線圈套結成布。 |
| Plain 平紋 | 1上1下的基本織法。 |
| Twill 斜紋 | 浮長規律錯位形成斜線。 |
| 2/1 Twill | 常理解為浮2、沉1的斜紋循環。 |
| 3/1 Twill | 浮3、沉1，斜紋更明顯。 |
| Satin 緞紋 | 浮長長、交織少，表面平滑。 |
| Float 浮長 | 一根紗跨過數根另一方向紗而不交織的長度。 |
| EPI 經密 | 每英吋經紗根數。 |
| PPI 緯密 | 每英吋緯紗根數。 |
| GSM | 每平方公尺克重。 |
| oz/yd² | 每平方碼盎司重。 |
| Finished Width 成品幅寬 | 染整完成後總寬。 |
| Usable Width 可用幅寬 | 真正可裁剪寬度。 |
| Selvedge 布邊 | 梭織布兩側邊緣。 |
| Greige 坯布 | 尚未完成染整的布。 |
| Warping 整經 | 把大量經紗排平行捲成經軸。 |
| Sizing 漿紗 | 經紗上漿增加耐磨。 |
| Drawing-in 穿綜 | 按組織把經紗穿過綜絲。 |
| Denting 穿筘 | 把經紗穿過筘齒。 |
| Shedding 開口 | 經紗上下分開形成緯紗通道。 |
| Weft Insertion 引緯 | 把緯紗送過布幅。 |
| Beat-up 打緯 | 筘把緯紗推到布口。 |
| Pick 一緯 | 織機每打入一根緯紗。 |
| picks/min | 織機每分鐘打入緯紗根數。 |
| Dye Lot 染批 | 同一染色批次。 |
| Shade 色階 | 同色號實際色光差。 |
| Piece Dye 匹染 | 織布後整匹染色。 |
| Yarn Dye 紗染 | 紗先染再織。 |
| Stenter 定幅機 | 熱風定幅/乾燥/熱定型。 |
| Sanforizing 預縮 | 機械預縮降低洗後縮率。 |
| Shrinkage 縮率 | 洗後尺寸變化百分比。 |
| Skew 緯斜 | 緯紗整體斜掉。 |
| Bow 弓緯 | 緯紗呈弓形。 |
| Crocking 摩擦掉色 | 乾/濕摩擦轉移顏色。 |
| 4-Point 四分制 | 布疵按嚴重度計分。 |
| Marker 排版 | 把紙樣最佳化排列。 |
| Ply 層數 | 裁床一次疊多少層。 |
| Bundle 綁包 | 裁片按規格分包。 |
| Stitch 針跡 | 線與線如何互相套結。 |
| Seam 接縫 | 布片如何重疊/折疊再縫。 |
| 301 Lockstitch | 最常見單針本縫。 |
| 401 Chainstitch | 鏈式針跡。 |
| 504 3-thread Overedge | 3線包邊。 |
| 514 4-thread Overlock | 4線拷克。 |
| 516 5-thread Safety Stitch | 5線安全縫；包邊+鏈式結構縫。 |
| Coverstitch 繃縫 | 正面平行線、反面Looper覆蓋。 |
| 三本針 | 三根針的現場俗稱；需再確認是coverstitch或chainstitch機型。 |
| Looper 彎針 | 拷克/鏈車/繃縫抓線成圈的零件。 |
| Hook 旋梭 | 301本縫抓針線繞過梭芯的零件。 |
| Bobbin 梭芯 | 平車底線小線軸。 |
| SPI | 每英吋針數。 |
| Stitch Length 針距 | 相鄰針孔距離。 |
| Needle Gauge 針距 | 雙針/三針之間的固定距離，語境不同不要和Stitch Length混。 |
| Differential Feed 差動送料 | 前後送布量不同，用來控制伸縮/縮皺。 |
| Presser Foot 壓腳 | 壓住材料讓送料與針跡穩定。 |
| Feed Dog 送布牙 | 從下方推動布前進。 |
| Folder 折邊器 | 自動折布/包邊的導向附件。 |
| Binder 包邊器 | 把條帶包住布邊後送入針下。 |
| Bartack 打棗 | 受力點密集加固針跡。 |
| Buttonhole 扣眼 | 鈕扣穿過的鎖眼。 |
| Needle System 針型 | 針的長度/柄徑/槽位標準，需配機型。 |
| Needle Size 針號 | 針粗細，例如Nm90、#14。 |
| Thread Tension 線張力 | 控制線跡鎖合位置與鬆緊。 |
| Timing 時序 | 針、Hook/Looper、送料動作的同步。 |
| Skipped Stitch 跳針 | 應形成的線跡沒有被勾住。 |
| Seam Puckering 起皺 | 接縫周圍皺縮。 |
| Needle Heat 針熱 | 高速摩擦造成針溫升高。 |
| sti/min | 每分鐘針數，工業車縫機常用速度單位。 |
| RPM | 每分鐘旋轉圈數，適用馬達/主軸/錠子等旋轉件。 |
| Downtime 停機時間 | 設備故障/等待造成不能生產的時間。 |
| MTBF | 平均故障間隔，用來看設備可靠度。 |

# 二十七、VRT 主管看 Fabric / Sewing Spec 的 5 分鐘判讀法

先問「這是什麼材料？」：Fiber Composition、Spun 還是 Filament、Ne 還是 D。

再問「布怎麼形成？」：Woven/Knit；Plain/Twill/Satin；EPI/PPI、Weight、Width。

再問「染整後有沒有改變？」：Lot、Shade、Shrinkage、Skew/Bow、Handfeel、Colorfastness。

進裁剪前問「能不能真的用？」：Usable Width、Shade grouping、PO/Style/Customer Approval、Marker。

進車縫問「什麼線跡與機台？」：Stitch Class、Machine Type、Needle、Thread、SPI/Gauge、Speed setting、Folder。

最重要的管理邏輯

材料不是只看 TCF；車縫也不是只看「平車/拷克」。真正可以追溯的規格應該一路連起來：Fabric Item + Full Spec + Lot + PO/Style + Cutting Lay + Operation + Machine Setting + QA Result。

# 第二冊：VRT 輔料管理與成衣配件基礎訓練

這一冊的定位

主料 Fabric 決定成衣的大部分外觀與性能；輔料 Trims & Accessories 則決定「能不能縫、能不能穿、能不能洗、能不能正確識別與出貨」。本冊用 VRT 現場管理角度解釋：每一種輔料是什麼、規格怎麼讀、使用機台、驗收方法、常見異常、庫存/PO/Style/BOM如何連動，以及主管應問哪些問題。

# 二十八、什麼叫輔料？先把 Trims、Accessories、Packing、Consumables 分清楚

工廠現場常把「除了布以外的東西」都叫輔料，但管理上最好再拆四類，否則 BOM、倉庫、成本與品質責任很容易混在一起。

| 分類 | 英文 | 定義 | 典型例子 | 是否留在成衣上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服裝輔料 | Trims | 直接構成成衣、裝在衣服上的材料。 | 車縫線、鈕扣、拉鍊、鬆緊帶、魔鬼氈、織帶、標籤、反光條、襯。 | 通常會 |
| 配件/附件 | Accessories | 功能或裝飾零件；工廠有時也把 Trims 一起叫 Accessories。 | D-ring、Cord lock、塑膠扣、金屬扣、掛牌、衣架。 | 視品項 |
| 包裝材料 | Packing Materials | 生產完成後保護、識別與運輸成衣。 | Polybag、Carton、貼紙、Barcode、膠帶、束帶、棧板。 | 不在衣服本體 |
| 耗材 | Consumables | 生產過程用掉，但不是成衣規格的一部分。 | 機針、刀片、機油、清潔劑、標記筆、紙、某些膠。 | 通常不會 |

VRT 管理原則

「輔料倉有庫存」不等於「這張 PO 可以用」。至少要同時確認：Accessory Code/完整規格 + Customer + PO + Style + Color/Size + Revision + Approval Status。帶 Logo、洗標、RFID、客戶專用顏色的料尤其不能跨客戶亂代用。

# 二十九、VRT 現有輔料制度：已經有 SOP，但要把資料鏈接起來

VRT 已有 Accessory Warehouse Control（VRT-P-WH-02，2024-08-01 生效）及 Accessory Inspection SOP。現有檢驗要求涵蓋 QC、輔料倉與 Sewing；收貨時要核對包裝/卷裝、完整數量與訂單，並確認是否短少。這表示 VRT 的制度基礎是存在的，後續要做的是把「制度」與「實際 PO/Style/BOM/庫存」連起來。

| 應有控制點 | 主管要看到什麼 | 常見錯誤 |
| --- | --- | --- |
| Receiving 收貨 | Supplier、PO、Item、Qty、UOM、Carton/Roll/Bag數、日期。 | 只看箱數，不拆算實際數量。 |
| Quarantine 待驗 | 未驗與已驗物理隔離、狀態牌。 | 未放行材料被車間先拿走。 |
| IQC 輔料檢驗 | 規格、顏色、尺寸、功能、數量、樣本/批准卡。 | 只有外觀OK，沒做功能或尺寸。 |
| Location 儲位 | 區/架/層/格 + Customer/PO/Style/Lot。 | 同顏色不同客戶/Revision混放。 |
| Issue 發料 | BOM應發、實發、差異、領料組/日期。 | 整包發出去，沒有按單件用量控制。 |
| Return 退料 | 剩料、損耗、損壞、可再用/不可再用狀態。 | 退回後直接混回正常庫存。 |
| Reconciliation 對帳 | 入庫 - 發料 + 退料 = 理論結存，與實盤比較。 | 只有月底盤點，平時不知道短料何時發生。 |

# 三十、BOM 與輔料編碼：主管要先懂這張表

BOM（Bill of Materials，物料清單）= 一件成衣需要哪些主料與輔料、每件用多少、規格是什麼。輔料最容易出錯的不是「沒有料」，而是「有料但規格/客戶/版本不對」。

| 欄位 | 白話解釋 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| Accessory Code / Item Code | 工廠或ERP料號。 | BTN-4H-24L-WHT；實際以VRT系統為準。 |
| Description | 完整規格，不可只寫 Button / Label。 | 4-hole polyester button, 24L, White, customer approved。 |
| Customer | 哪個客戶批准/專用。 | ADI / WPL / Australia / NU 等。 |
| PO / Self Key | 哪張訂單或工廠內部訂單鍵值。 | 不可只靠料號猜客戶。 |
| Style / SKU | 使用在哪一款。 | 同一 PO 可能有多個款式。 |
| Color / Size | 顏色與尺寸。 | Navy、White；24L；#5 zipper。 |
| Usage / Garment | 每件用量。 | 10 PCS/garment、0.75 yd/garment。 |
| Wastage % | 允許損耗/補料。 | 依材料、客戶、採購規則設定。 |
| UOM | 計量單位。 | PCS、GRS、YD、M、ROLL、CONE、SET。 |
| Revision | 版本。 | 尤其 Care Label/Barcode/Artwork 必須控版本。 |
| Approved Sample | 批准樣/色卡/圖稿。 | IQC 與上線前的比對基準。 |

Gross（GRS）是什麼？

1 Gross = 144 pieces；1 dozen = 12 pieces。鈕扣等小件常用 Gross 採購，但 BOM 可能用 PCS。倉庫若沒有做 UOM 轉換，就很容易出現「系統看起來有很多，實際件數不夠」。

# 三十一、車縫線 Sewing Thread：看起來只是線，其實是最常影響效率的輔料

## 31.1 常見縫線種類

| 種類 | 英文 | 結構/特性 | 常見用途 | 注意點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚酯短纖線 | Spun Polyester | 聚酯短纖紡成，外觀像棉、有毛羽。 | 一般工作服、襯衫、普遍車縫。 | 毛羽、強力、斷線、線屑。 |
| 包芯線 | Core-spun Thread | 高強力長絲芯 + 短纖外包。 | 工作服、重點接縫、高速車縫。 | 強度高但成本較高；針/張力要匹配。 |
| 聚酯長絲線 | Continuous Filament Polyester | 連續長絲，表面較滑、強度高。 | 高強度、裝飾、特殊用途。 | 表面滑，張力控制重要。 |
| 變形絲 | Textured Polyester | 蓬鬆的變形長絲。 | 拷克下線、柔軟包邊、貼身成衣。 | 耐熱/張力/毛圈形成。 |
| 尼龍線 | Nylon Thread | 高強、延伸較高。 | 特殊強力/皮革/箱包類。 | 熱與黃變、客規。 |
| 棉線 | Cotton Thread | 天然棉纖維。 | 特殊外觀/耐高溫需求。 | 強度與縮率、成本。 |

## 31.2 線規格怎麼看

| 名詞 | 中文 | 怎麼理解 |
| --- | --- | --- |
| Tex | 特克斯 | 1000 m 線重幾克；數字越大通常越粗。 |
| Ticket / Tkt | 票號/商業線號 | 各廠商系統可能不同，不能只看 Tkt 跨品牌直接對等。 |
| Denier | 丹尼 | 9000 m 重幾克；長絲常用。 |
| Ply | 股數 | 2-ply、3-ply = 幾條單紗合股。 |
| Twist | 捻度 | 影響線強度、外觀、縫紉穩定。 |
| Lubrication | 潤滑處理 | 工業縫線通常有適量潤滑，降低高速摩擦與針熱。 |
| Shade / Dye Lot | 顏色/染批 | 同色名不同批仍可能有色差。 |
| Cone | 線錐/線筒 | 倉庫常以 cone 管理，但 BOM/耗用可用 m 或重量估算。 |

斷線不一定是「線不好」

先排查：線路穿錯 → 張力太高 → 機針毛刺/尺寸不對 → 針板/旋梭/彎針有毛刺 → 針熱 → 速度過高 → 線本身強力/接頭/染色問題。主管不要一看到斷線就只叫倉庫換線。

# 三十二、鈕扣 Button：2孔、4孔、腳鈕、24L 到底是什麼

| 名詞 | 解釋 | 現場注意 |
| --- | --- | --- |
| 2-hole button | 二孔鈕 | 兩個孔；縫線方式較簡單。 |
| 4-hole button | 四孔鈕 | 四孔，可平行或交叉縫。工作服常見。 |
| Shank button | 腳鈕/有腳鈕 | 背面有鈕腳，不是穿孔縫在表面。 |
| Ligne / L | 鈕扣尺寸單位 | 常見 18L、20L、24L、28L、32L；L數越大尺寸越大。 |
| Button hole spacing | 孔距 | 自動釘鈕機夾具/針距要與孔距匹配。 |
| Neck / Shank wrapping | 繞腳/繞頸 | 有些鈕扣縫後需要線腳高度與繞線。 |
| Pull test | 拉力測試 | 確認鈕扣/扣件不易脫落；判定值依客戶/產品標準。 |

## 32.1 釘鈕機 Button Sewing Machine

功能：自動完成鈕扣定位與縫線。不是所有鈕扣都能用同一套夾具；2孔/4孔、孔距、尺寸、鈕腳形式都可能需要更換 clamp 或 pattern。

操作重點：確認鈕扣正反、孔距、針位置、縫線次數、線尾、鬆緊與是否需要繞腳。

機修重點：針位與夾具中心、送鈕機構、刀線機構、張力器、機針、油路/電子 pattern。

品質異常：鈕扣歪、裂扣、漏孔、浮鈕太高/太低、線頭長、拉力不足、色差、錯尺寸。

# 三十三、四合扣、五爪扣、鉚釘、雞眼：金屬/塑膠扣件

## 33.1 五爪扣 / 四合扣不是同一個東西

| 品項 | 英文常見叫法 | 基本結構 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五爪扣 | Prong Snap / Ring Snap | 帶爪的扣件刺穿布後鉚合，零件依系統不同。 | 襯衫、童裝、制服、工作服特定款。 |
| 四合扣 | Snap Fastener / Press Stud | 通常由 Cap/Socket/Stud/Post 四個部件組成一組。 | 外套、制服、工作服。 |
| 鉚釘 | Rivet | 公母件鉚合，偏固定/補強。 | 牛仔、工具袋、裝飾。 |
| 雞眼 | Eyelet / Grommet | 金屬/塑膠圈加強孔洞。 | 抽繩孔、通風孔。 |

Die / Mold（模具）非常重要

壓扣品質不只看扣子本身。錯模具、上下模不同心、壓力過大/過小都會造成扣件歪、裂、鬆、刺穿不完整。每種扣件、尺寸、供應商系統都應有對應模具編號。

## 33.2 壓扣機 / Pneumatic Snap Press

| 控制參數 | 意思 | 錯了會怎樣 |
| --- | --- | --- |
| Die alignment | 上下模對心 | 偏心會壓斜、變形、傷布。 |
| Pressure / Force | 壓力/壓合力 | 太低會鬆；太高會裂扣、壓傷布。 |
| Dwell / Stroke | 壓合行程/停留 | 影響鉚合成形。 |
| Position | 扣位 | 錯位直接成為成衣外觀/功能不良。 |
| Pull test | 拉力 | 驗證扣件與布料結合是否可靠。 |

# 三十四、拉鍊 Zipper：#3、#5、Closed End、Open End 都要懂

| 名詞 | 中文 | 解釋 |
| --- | --- | --- |
| Zipper chain | 鍊牙總成 | 左右牙/線圈咬合形成開合功能。 |
| Teeth / Element | 鏈齒 | 金屬、塑鋼或線圈結構。 |
| Tape | 拉鍊布帶 | 鏈齒固定在布帶上，再縫到成衣。 |
| Slider | 拉頭 | 上下移動使鏈齒咬合/分開。 |
| Puller | 拉片 | 手抓的部件；有時有客戶Logo。 |
| Top stop / Bottom stop | 上止/下止 | 限制拉頭行程。 |
| Open-end | 開口拉鍊 | 底端可完全分離，例如外套。 |
| Closed-end | 閉口拉鍊 | 底端固定不分離，例如褲門襟、口袋。 |
| Two-way | 雙頭/雙向 | 兩個 slider，可雙向開啟。 |
| #3 / #5 / #8 / #10 | 號數 | 表示鏈齒/鏈寬系列，號數越大通常越粗壯；實際尺寸看供應商規格。 |

## 34.1 拉鍊三大類

| 種類 | 英文 | 特性 | 常見異常 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尼龍線圈 | Coil Zipper | 柔軟、輕、應用廣。 | 線圈變形、咬鏈不順、布帶色差。 |
| 塑鋼/樹脂牙 | Molded Plastic Zipper | 牙較大、外觀明顯、耐用。 | 缺牙、牙變形、插銷問題。 |
| 金屬拉鍊 | Metal Zipper | 金屬牙、質感/強度高。 | 氧化、毛刺、掉牙、洗水後表面變化。 |

拉鍊長度怎麼量？

不同拉鍊型式的長度量法不完全相同。採購、IQC 與樣衣必須依供應商/客戶定義測量，不能拿「總長」一把尺全部量。常見錯誤是把布帶端也算進規格長度。

# 三十五、鬆緊帶 Elastic：不是只量寬度

| 名詞 | 解釋 | 為什麼重要 |
| --- | --- | --- |
| Width | 寬度 | 例如 20 mm、25 mm、38 mm。 |
| Relaxed length | 自然長 | 不拉伸狀態的長度，是裁切/用量的重要基準。 |
| Elongation / Stretch % | 伸長率 | 可拉長多少；例如從100拉到150，伸長50%。 |
| Recovery | 回復率 | 拉伸後能不能回到原長；差會造成腰頭鬆掉。 |
| Modulus / Power | 拉伸力量 | 同樣伸長率，拉力大小不同，穿著感不同。 |
| Shrinkage | 縮率 | 洗水/熱處理後長度改變。 |
| Woven / Knitted / Braided | 梭織/針織/編織鬆緊 | 結構不同，手感、捲邊、伸縮與耐久不同。 |

鬆緊帶最常見錯誤：只核對「25mm 黑色」，卻沒有核對伸長率、回復力、厚度、織法與洗後尺寸。兩條看起來一樣的黑色鬆緊帶，穿起來可能完全不同。

# 三十六、魔鬼氈 Hook & Loop / Velcro 類

| 名詞 | 中文 | 重點 |
| --- | --- | --- |
| Hook | 鉤面 | 較硬、有小鉤。 |
| Loop | 毛面/圈面 | 較柔軟，被鉤面抓住。 |
| Peel strength | 剝離強力 | 從一端撕開需要多少力。 |
| Shear strength | 剪切強力 | 平行方向滑移需要多少力。 |
| Cycle durability | 開合耐久 | 反覆開合後性能是否維持。 |
| Sew-on / Adhesive | 車縫式/背膠式 | 成衣大多依客規使用；背膠不等於可直接替代車縫。 |

方向要管

Hook/Loop 的方向、長度、圓角/方角、縫線位置都可能由 Tech Pack 指定。左右袖口或口袋位置如果方向裝反，功能仍能黏但外觀/操作會錯。

# 三十七、織帶、斜紋帶、包邊帶、滾條、抽繩、Piping

| 品項 | 英文 | 白話 | 規格重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 織帶 | Webbing | 較厚實的窄幅織物，可承力。 | 材質、寬、厚、織法、顏色、拉力。 |
| 斜紋帶 | Twill Tape | 表面有斜紋的窄帶。 | 寬度、克重、棉/Poly、縮率。 |
| 包邊帶 | Binding Tape | 包住布邊，防散邊/美觀。 | 成品寬、折法、方向、伸縮。 |
| 斜裁帶 | Bias Tape | 沿布45°斜裁，較能順著曲線。 | 寬度、折邊、伸縮、接頭。 |
| 滾條 | Piping | 內含 cord 或形成凸起裝飾線。 | 芯繩直徑、包布、露出寬。 |
| 抽繩 | Drawcord | 拉緊腰/帽等。 | 材質、直徑、長度、頭端處理。 |
| 止繩扣 | Cord Lock | 鎖住抽繩。 | 孔徑、彈簧、拉力、方向。 |

## 37.1 熱刀/超音波切帶機

Polyester/Nylon 織帶切斷後容易散紗，可用 Hot Knife（熱刀）或 Ultrasonic（超音波）切割並封邊。溫度/能量過高會焦黃、硬塊；太低會封不住。棉帶不能靠熔融封邊，處理方式不同。

# 三十八、標籤 Label：最小的料，卻最容易造成整批返工

| 標籤 | 英文 | 功能 | 管理重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主標 | Main / Brand Label | 品牌識別。 | Logo、顏色、尺寸、方向、位置。 |
| 尺碼標 | Size Label | S/M/L 或數字尺寸。 | 尺碼配比與款式一定要對。 |
| 洗標 | Care Label | 洗滌、乾燥、熨燙等指示。 | 文字、符號、語言、版本、法規/客規。 |
| 成分標 | Content Label | 纖維成分。 | 必須與成衣實際材料一致。 |
| 產地標 | Country of Origin | Made in ...。 | 國家/市場要求與客規。 |
| 追溯標 | Tracking Label | 批次、日期、廠別等追溯資訊。 | 資料正確性。 |
| 織標 | Woven Label | 圖文由紗線織成。 | 密度、邊緣、掉色、手感。 |
| 印標 | Printed Label | 在帶材上印刷。 | 印字牢度、可讀性、墨色。 |
| 熱轉印 | Heat Transfer Label | 圖文熱壓到布面。 | 溫度、時間、壓力、剝離方式。 |
| RFID | Radio Frequency Identification | 無線識別晶片/標籤。 | EPC資料、讀取、序號不可重複、位置。 |

Revision 是標籤的生命線

Care Label、Barcode、RFID、Hangtag、Artwork 常因客戶更新而改版。倉庫只看料號不看 Revision，最危險。舊版即使「外觀差不多」也可能造成整批重工或客訴。

## 38.1 Barcode / RFID 不是一回事

| 項目 | Barcode 條碼 | RFID |
| --- | --- | --- |
| 讀取方式 | 光學掃描，要看到條碼。 | 無線射頻，可不直接看到。 |
| 資料載體 | 印刷條碼圖形。 | 晶片 + 天線。 |
| 唯一性 | 視條碼規則。 | 常要求唯一 EPC/序號。 |
| 工廠風險 | 印錯、模糊、重複標籤。 | 寫碼錯誤、重複 EPC、讀不到、貼錯款。 |

# 三十九、襯布 Interlining / Fusible：看不到但決定領口、門襟是否挺

| 類型 | 英文 | 特性/用途 |
| --- | --- | --- |
| 梭織襯 | Woven Interlining | 尺寸穩、結構明顯，用於需要較穩定部位。 |
| 針織襯 | Knitted Interlining | 柔軟、較有伸縮。 |
| 不織布襯 | Nonwoven Interlining | 成本/加工方便，應用廣。 |
| 有膠襯 | Fusible Interlining | 背面有熱熔膠點，經熱壓與面料黏合。 |
| 無膠襯 | Sew-in Interlining | 不用熱熔膠，靠車縫固定。 |

## 39.1 Fusing 熱熔黏合的三大參數

| 參數 | 英文 | 意思 | 錯誤結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溫度 | Temperature | 讓膠熔融。 | 太低黏不牢；太高可能變色/硬化/面料受傷。 |
| 壓力 | Pressure | 讓膠與布面充分接觸。 | 過低空黏；過高可能壓亮、膠滲。 |
| 時間 | Dwell Time | 受熱受壓多久。 | 太短不牢；太長過熱。 |

常見襯布不良

Delamination 脫膠、Bubbling 起泡、Strike-through 膠透到表面、Strike-back 膠穿回襯面、Shine 壓亮、手感過硬。Fusing Machine 的實際溫度/壓力/速度要定期驗證，不能只相信面板數字。

# 四十、反光條 / High-Visibility Trim

| 類型 | 說明 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| Sew-on Reflective Tape | 車縫反光帶 | 直接車在成衣；針孔、縫份、反光面刮傷要管。 |
| Heat-transfer Reflective | 熱轉印反光材料 | 靠熱壓黏合；溫度/時間/壓力依供應商工藝。 |
| Segmented Reflective | 分段式反光 | 一段一段圖案，可增加柔軟/透氣。 |
| Hi-vis Fluorescent Trim | 高可視螢光材料 | 不是所有螢光材料都等於反光材料。 |

高可視產品若有 ANSI/ISEA、EN ISO 或客戶標準要求，反光性能、洗滌耐久、位置與面積都要依客戶 Tech Pack/測試要求；不能只看「晚上會亮」就判定合格。

# 四十一、塑膠/金屬 Hardware：D-ring、Buckle、Hook、Cord Lock

| 品項 | 功能 | 規格要看 | 常見異常 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-ring / O-ring | 掛接、調節 | 內徑、線徑、材質、表面處理、拉力。 | 變形、毛刺、鏽。 |
| Buckle / Side-release buckle | 扣合/調節 | 寬度、插拔力、材質、耐衝擊。 | 卡住、裂、鬆脫。 |
| Adjuster / Slider | 調節織帶長度 | 對應織帶寬/厚。 | 滑動過鬆或太緊。 |
| Hook / Clip | 掛扣 | 尺寸、開口、彈簧、拉力。 | 毛刺、失彈、鍍層問題。 |
| Cord lock | 鎖抽繩 | 孔徑、彈簧力、方向。 | 鎖不住、裂、卡。 |

# 四十二、包裝材料 Packing Materials：Polybag 到 Carton 也要當成規格管理

| 材料 | 用途 | 規格重點 | 常見問題 |
| --- | --- | --- | --- |
| Polybag | 單件/多件防塵包裝 | 尺寸、厚度、材質、透氣孔、警語印刷、封口方式。 | 袋太小、破袋、警語錯。 |
| Barcode sticker | 識別 SKU/尺寸/PO | 條碼內容、可掃性、位置。 | 印錯、重複、貼錯尺寸。 |
| Carton | 運輸外箱 | L×W×H、紙質、耐壓、印嘜、箱號。 | 尺寸錯、濕軟、爆箱。 |
| Inner carton / Divider | 內隔 | 尺寸、數量。 | 混碼/摩擦。 |
| Tape | 封箱膠帶 | 寬度、黏性、Logo/顏色。 | 開膠。 |
| Strap | 打包帶 | 材質、寬、張力。 | 過緊壓箱、過鬆散包。 |
| Hanger | 衣架 | 型號、尺寸、顏色、Logo。 | 錯尺寸/錯客戶。 |
| Tissue / Insert | 隔離/定型 | 尺寸、克重、印刷。 | 缺件/潮濕。 |
| Pallet | 棧板 | 材質、尺寸、出口處理要求。 | 受潮、蟲害/出口不符。 |

Packing BOM 也需要版本管理

客戶常在 PO/Shipping Instruction 更新 carton mark、packing ratio、barcode 或 polybag 要求。包材若只照「上次同款」做，很容易最後一天才發現整批要重包。

# 四十三、哪些不是輔料，但現場很容易混進輔料倉？

| 品項 | 正確分類 | 為什麼要分 |
| --- | --- | --- |
| Machine Needle 機針 | Consumable / Sharp Tool | 不進成衣，且涉及斷針/利器管制。 |
| Blade 刀片 | Consumable / Sharp Tool | 需要利器領用、回收、斷片完整性。 |
| Machine Oil 機油 | Maintenance Consumable | 不能列入服裝 BOM；污染風險需控。 |
| Cleaning Chemical | Chemical Consumable | 有 SDS/化學品管理要求。 |
| Marker Paper | Production Consumable | 裁剪耗材，不留在成品。 |
| Temporary Sticker | Process Consumable | 流程中使用，出貨前可能需移除。 |

# 四十四、輔料 IQC 怎麼驗：不能只做「看起來OK」

| 檢驗面向 | 要看什麼 | 適用品項 |
| --- | --- | --- |
| Identity 身分 | Item Code、Description、Customer、PO、Style、Color、Size、Revision。 | 全部 |
| Quantity 數量 | PCS/GRS/YD/M/ROLL/CONE 等 UOM，實收與送貨單/PO。 | 全部 |
| Appearance 外觀 | 色差、污漬、印刷、毛刺、破損、表面。 | 全部 |
| Dimension 尺寸 | 長、寬、厚、直徑、Ligne、拉鍊長、標籤尺寸。 | 鈕扣/拉鍊/帶/標籤等 |
| Function 功能 | 開合、彈性、鎖定、掃碼、RFID讀取。 | 扣件/拉鍊/Elastic/RFID |
| Strength 強力 | 拉力、剝離、剪切、縫著力。 | 鈕扣/扣件/魔鬼氈/織帶 |
| Color / Shade 顏色 | 與 Approved Sample / Shade card 比對。 | 線、拉鍊帶、鈕扣、帶、Label |
| Durability 耐久 | 洗後、摩擦、熱、反覆開合。 | 標籤/反光/扣件/印刷 |
| Safety 安全 | 尖角、毛刺、金屬碎屑、化學/客規。 | 金屬/塑膠 hardware |
| Packaging 包裝 | 防潮、批號、供應商標籤、混批。 | 全部 |

AQL 不等於所有東西用同一個數字

抽樣數量、AQL、Critical/Major/Minor 判定要依客戶標準、工廠批准程序與品項風險。涉及錯客戶 Logo、錯 Care Label、尖銳金屬、功能失效等，可能不是一般外觀抽樣可以接受的問題。

# 四十五、輔料相關常見機台：做什麼、看什麼

| 機台 | 英文 | 主要用途 | 主管/機修要看的參數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 釘鈕機 | Button Sewing Machine | 縫2/4孔鈕扣。 | Pattern、針位、孔距、夾具、縫線次數、速度。 |
| 開鈕門機 | Buttonhole Machine | 製作平頭/圓頭/鎖眼鈕門。 | 長度、刀切、密度、套結、線張力。 |
| 打棗機 | Bartack Machine | 局部高密度補強。 | 長度、寬度、針數、pattern、位置。 |
| 壓扣機 | Snap / Rivet Press | 五爪扣、四合扣、鉚釘、雞眼。 | Die、壓力/行程、對心、位置。 |
| 熱轉印機 | Heat Press | Heat transfer label / reflective。 | 溫度、壓力、時間、剝離方式。 |
| 粘襯機 | Fusing Machine | 面料與有膠襯黏合。 | 實際溫度、壓力、belt speed/dwell。 |
| 切帶機 | Tape / Elastic Cutter | 定長切鬆緊/織帶。 | 長度、刀口、計數、熱封。 |
| 熱刀機 | Hot Knife Cutter | 切化纖帶並熔封。 | 溫度、切口焦黃/封邊。 |
| 超音波切割 | Ultrasonic Cutter | 以高頻振動切/封化纖。 | 能量、壓力、切口。 |
| 標籤印表機 | Label / Barcode Printer | 列印 barcode/label。 | 模板、資料、DPI、熱度、校正。 |
| RFID Encoder | RFID 寫碼機 | 把 EPC/資料寫入晶片。 | 資料來源、唯一性、讀寫驗證。 |
| 驗針/金檢 | Needle / Metal Detector | 檢測金屬異物。 | Sensitivity、test piece、輸送帶、校驗。 |
| 拉力計 | Pull Tester / Force Gauge | 鈕扣/扣件/拉力測試。 | 量程、夾具、校驗、測試方法。 |
| 燈箱 | Light Box | 在指定光源下判色。 | D65/TL84等光源依客規，燈管壽命。 |

# 四十六、機台「速度、壓力、溫度」不要混成一個概念

| 設備類型 | 常用控制方式 | 白話 |
| --- | --- | --- |
| 車縫類 | sti/min（每分鐘針數） | 釘鈕/開鈕門/打棗不是單看馬達RPM，而看實際縫紉循環與 pattern。 |
| 壓扣類 | Force / Pressure / Stroke | 重點是壓合力、氣壓/油壓與行程，不是轉速。 |
| 熱壓類 | Temperature + Pressure + Time | 熱轉印/粘襯三參數缺一不可。 |
| 切帶類 | Length + Cycle + Heat/Energy | 定長精度與封邊品質比單純速度重要。 |
| 檢測類 | Sensitivity + Conveyor Speed | 金檢/驗針重點是靈敏度與驗證，不是越快越好。 |

機台上限 ≠ 生產設定

速度越高，不代表效率一定越高。當斷線、裂扣、漏針、切錯、焦黃、返修增加時，實際產出反而下降。IE/Mechanic/QA 應以「穩定良率下的最高可持續速度」核定。

# 四十七、輔料機台保養：Daily / Weekly / Monthly 分層

| 頻率 | 做什麼 | 典型設備 |
| --- | --- | --- |
| 每日 Daily | 清潔線屑/碎料；看機針、刀、模具；排水/氣壓；確認安全護罩。 | 車縫、壓扣、切帶、熱壓。 |
| 每週 Weekly | 檢查螺絲、夾具、模具對心、張力盤、刀口、皮帶/傳動、氣管漏氣。 | 所有高頻使用設備。 |
| 每月 Monthly | 潤滑點、電氣接頭、sensor、加熱板/輸送帶、壓力表、溫控偏差、校驗狀態。 | Fusing/Heat Press/Puller/Tester。 |
| 換款/換料 | 依新材料重新做 trial：針、線、模具、壓力、溫度、pattern。 | 不能把上一款參數直接複製。 |

## 47.1 模具管理 Die Control

每套模具要有唯一編號，標示對應扣件 Supplier + Item + Size。

上下模成套存放，不可拆散。

磨損、崩角、鏽蝕立即隔離；不能用「再壓大力一點」補償磨損。

換模後必須做首件確認及 pull/function test。

# 四十八、輔料倉完整流程：從貨車到車縫線上

1. Receiving：依 Purchase Order / Delivery Note 收貨，記錄實收 UOM。

2. Quarantine：未檢驗先放待驗區，不得直接發線。

3. IQC：依 Approved Sample / BOM / Artwork / Spec 檢查。

4. Status：PASS / HOLD / REJECT 必須物理與系統一致。

5. Put-away：依 Customer + Item + Color/Size + PO/Style + Lot/Revision 建儲位。

6. Pre-production Check：生產前依排單確認所有關鍵輔料 coverage。

7. Issue：依 BOM 應發量 + 核准損耗發料，記錄實發。

8. Line Feeding：小量、多次補給比整月一次全部搬到線上更容易控制。

9. Return：完單剩料清點，區分 unopened / opened / damaged / obsolete。

10. Reconcile：PO 完單後做 Received - Issued + Returned - Scrap = Expected Balance。

11. Excess / Obsolete：確認是否可轉下一 PO；有客戶 Logo/Revision 的料不可自行轉用。

12. Stocktake：循環盤點 + 月盤/年盤，差異追到責任流程。

# 四十九、發料 Line Feeding：為什麼「一次把整張PO全部輔料給車間」風險很高

| 做法 | 優點 | 風險 |
| --- | --- | --- |
| 整單一次發 | 倉庫操作快。 | 車間容易散失、混款、無法知道短料發生在哪一天/哪組。 |
| 按日/批次/Kitting 發 | 容易追蹤實際耗用與損耗。 | 倉庫/物料員作業要求較高。 |
| Kitting 套料 | 每批裁片配完整輔料包。 | 前置準備要準確，但最容易看出缺哪一料。 |
| Kanban / Min-Max 補料 | 高頻共用料可維持小庫存。 | 客戶專用料不可因共用外觀而混用。 |

# 五十、輔料用量怎麼算：不是只看「訂單件數」

基本公式

採購/需求量 = 訂單件數 × 每件用量 × (1 + 核准損耗率)。損耗率不是固定越高越安全；應依料種、包裝單位、歷史損耗、MOQ與客戶要求設定。

| 例子 | 計算 | 管理點 |
| --- | --- | --- |
| 鈕扣 | 20,000件 × 10 PCS = 200,000 PCS；若例示損耗3% → 206,000 PCS。 | 若供應商按 GRS，需 ÷144 並按採購包裝取整。 |
| 拉鍊 | 20,000件 × 1 PCS = 20,000 PCS + 核准損耗。 | 長度/顏色/Slider/客戶款式必須分開。 |
| 織帶 | 20,000件 × 0.65 yd = 13,000 yd + 損耗。 | 接頭、裁切與端頭損耗需考慮。 |
| 標籤 | 主標1 + 尺碼1 + 洗標1，不代表可以合併成3 PCS同一物料。 | 三個不同 Item/Revision 各自管理。 |

## 50.1 Consumption（耗用）與 Wastage（損耗）要分開

Consumption = 正常一件衣服需要多少；Wastage = 生產中不可避免或經核准的額外耗損。把短少、遺失、錯發也全部算成 Wastage，會掩蓋管理問題。

| 差異類型 | 例子 | 應歸類 |
| --- | --- | --- |
| 正常耗用 | 每件10顆鈕扣。 | Consumption |
| 工藝損耗 | 測試、換線、切帶頭尾。 | Approved Wastage |
| 品質報廢 | 裂扣、印刷不良。 | Supplier/Quality Loss |
| 操作損耗 | 壓錯、裝反、車壞。 | Production Loss |
| 遺失/盤差 | 找不到材料。 | Inventory Variance，不應直接包成正常損耗 |
| 版本報廢 | 客戶改版舊標籤不能用。 | Obsolete / Revision Loss |

# 五十一、最常見輔料異常：看到症狀要知道先查哪裡

| 異常 | 先查什麼 | 不要先做什麼 |
| --- | --- | --- |
| 一直斷線 | 穿線、張力、機針、毛刺、針熱、速度、線批。 | 不要只換供應商。 |
| 鈕扣容易掉 | 縫線次數、線張力、鈕腳、針位、Pull test。 | 不要只多縫幾針不找根因。 |
| 五爪扣/四合扣鬆 | 上下模、壓力、零件配套、布厚、孔位。 | 不要盲目加大壓力。 |
| 拉鍊卡 | Slider/Chain匹配、缺牙、布帶變形、車縫太近鏈齒。 | 不要硬拉。 |
| Elastic 腰頭鬆 | Relaxed length、stretch/recovery、接頭、洗後縮率。 | 不要只縮短裁切長。 |
| 魔鬼氈不黏 | Hook/Loop配套、污染、方向、耐久。 | 不要只換長度。 |
| Heat transfer 掉 | 溫度/壓力/時間、布面處理、剝離方式。 | 不要只提高溫度。 |
| 襯布起泡 | 實際溫度、壓力、dwell、面料/膠相容性。 | 不要直接再壓一次掩蓋。 |
| 條碼掃不到 | 資料、對比度、尺寸、打印頭、DPI、污損。 | 不要人工重打一張而不控重複。 |
| RFID 讀不到 | 寫碼、天線/晶片、位置、設備、重複EPC。 | 不要只改Barcode。 |
| 包材短缺 | Packing ratio、PO revision、實際入庫/領用。 | 不要最後出貨日才盤。 |

# 五十二、VRT 輔料管理最值得先做的 8 個控制

建立 Accessory Master：Accessory Code + Full Description + Customer + Color/Size + UOM + Supplier + Approved Sample/Revision。

所有庫存至少能追到 Customer / PO / Style；帶 Logo、Care Label、RFID、Barcode 必須強制版本控制。

把「實收、IQC PASS、可用庫存」三個數字分開，不要把剛到貨尚未驗的料算成可生產。

生產排單前做 Material Coverage：Order Qty × Usage 對 Available Qty，顯示 Shortage / Excess。

發料記錄應有 Expected Qty、Issued Qty、Returned Qty、Scrap/Reject、Variance。

鈕扣/扣件/標籤等小件禁止只用「包/袋」管理，必須保留實際 PCS 或可轉換 UOM。

機台/模具/測試設備建立 ID 與 Maintenance/Calibration 狀態；壓扣模具需與料號綁定。

PO 完成後立即做 Closing Reconciliation，不要等半年後才用庫存盤差回推。

# 五十三、輔料主管 5 分鐘判讀法

先看身份：這個料是哪個 Customer / PO / Style / Revision？

再看規格：材質、尺寸、顏色、功能、UOM 是否完全一致？

再看數量：Order Qty × Usage = 應需多少？Available 是「已驗可用」還是只是帳上有？

再看品質：Approved Sample / Artwork / Test Requirement 是否具備？

再看製程：要用哪台機？需要哪套 Die/Needle/Folder/Temperature/Pressure？

最後看關帳：發多少、退多少、壞多少、差多少，剩料能不能合法轉下一單？

# 五十四、輔料常用名詞白話字典

| 英文/縮寫 | 中文 | 白話解釋 |
| --- | --- | --- |
| Accessory | 輔料/配件 | 工廠泛稱非主布物料；實際可再分 Trim / Packing / Consumable。 |
| Trim | 服裝輔料 | 直接縫/裝在成衣上的材料。 |
| BOM | 物料清單 | 一件成衣需要哪些材料及每件用量。 |
| Consumption | 單耗/耗用 | 正常每件成衣使用量。 |
| Wastage | 損耗 | 正常耗用之外核准的額外量。 |
| UOM | 計量單位 | PCS、GRS、YD、M、ROLL、CONE、SET等。 |
| Gross / GRS | 羅/大打 | 144 PCS。 |
| Dozen / DZ | 打 | 12 PCS。 |
| MOQ | 最小訂購量 | 供應商最低願意接的訂購數量。 |
| MCQ | 最小顏色量 | 每個顏色的最低訂量。 |
| Lead Time | 交期 | 從下單到可收貨需要的時間。 |
| Approved Sample | 批准樣 | 客戶/QA確認可接受的實物基準。 |
| Artwork | 圖稿 | Label、印刷、Barcode、Hangtag等版面檔。 |
| Revision | 版本 | 內容或規格的版本序號。 |
| Shade | 色相/色差批 | 同色名仍可能不同批有差。 |
| Dye Lot | 染批 | 同一染色批次。 |
| Cone | 線錐 | 工業縫線的包裝形式。 |
| Tex | 線密度單位 | 1000m重幾克。 |
| Ticket / Tkt | 商業線號 | 縫線品牌常用規格號，跨品牌不必然等同。 |
| Ply | 股數 | 幾條單紗合股。 |
| Core-spun | 包芯線 | 長絲芯外包短纖，強力高。 |
| Textured Thread | 變形絲線 | 蓬鬆柔軟，拷克下線常見。 |
| Ligne / L | 鈕扣尺寸單位 | 18L、24L、32L等。 |
| Shank Button | 腳鈕 | 背面有鈕腳。 |
| Buttonhole | 鈕門/扣眼 | 鈕扣穿過的開口。 |
| Bartack | 打棗/套結 | 高密度短區域補強。 |
| Snap | 按扣/四合扣類 | 按壓開合的扣件。 |
| Prong Snap | 爪扣/五爪扣類 | 用爪刺穿布後壓合。 |
| Cap | 面蓋 | 四合扣常見外觀部件。 |
| Socket | 母扣 | 與Stud咬合的部件。 |
| Stud | 公扣 | 與Socket咬合的部件。 |
| Post | 底座/腳件 | 與Cap或其他部件鉚合。 |
| Rivet | 鉚釘 | 壓合固定零件。 |
| Eyelet/Grommet | 雞眼 | 加強孔洞的圈件。 |
| Die | 模具 | 壓扣機上下模；需與扣件配套。 |
| Zipper Chain | 拉鍊鏈 | 左右牙/線圈的咬合總成。 |
| Element/Teeth | 鏈齒 | 拉鍊咬合部件。 |
| Slider | 拉頭 | 控制鏈齒開合。 |
| Puller | 拉片 | 手抓的拉鍊部件。 |
| Top Stop | 上止 | 限制Slider上行。 |
| Bottom Stop | 下止 | 限制Slider下行。 |
| Open-end | 開口拉鍊 | 底部可完全分離。 |
| Closed-end | 閉口拉鍊 | 底部固定不分離。 |
| Coil Zipper | 線圈拉鍊 | 以尼龍/聚酯線圈形成鏈齒。 |
| Molded Zipper | 塑鋼/樹脂牙拉鍊 | 單顆塑膠牙成形。 |
| Elastic | 鬆緊帶 | 可伸長並回復的窄幅材料。 |
| Elongation | 伸長率 | 可被拉長的比例。 |
| Recovery | 回復率 | 拉伸後回復原長能力。 |
| Modulus | 拉伸力/彈力強度 | 伸到指定比例需要的力。 |
| Hook & Loop | 鉤毛扣/魔鬼氈 | Hook鉤面 + Loop毛面。 |
| Peel Strength | 剝離強力 | 從一端撕開的力。 |
| Shear Strength | 剪切強力 | 平行滑移方向的抗力。 |
| Webbing | 織帶 | 較厚窄幅織物。 |
| Twill Tape | 斜紋帶 | 表面有斜紋的窄帶。 |
| Binding | 包邊 | 以帶材包覆布邊。 |
| Bias Tape | 斜裁帶 | 沿布45°方向裁切，較順曲線。 |
| Piping | 滾條 | 凸起的裝飾/結構條。 |
| Drawcord | 抽繩 | 調節腰/帽等。 |
| Cord Lock | 止繩扣 | 固定抽繩位置。 |
| Main Label | 主標 | 品牌標。 |
| Care Label | 洗標 | 洗滌保養指示。 |
| Content Label | 成分標 | 標示纖維成分。 |
| Size Label | 尺碼標 | 尺寸識別。 |
| Woven Label | 織標 | 以紗線織出圖文。 |
| Printed Label | 印標 | 以印刷形成圖文。 |
| Heat Transfer | 熱轉印 | 熱壓轉移圖文/材料。 |
| RFID | 射頻識別 | 晶片+天線的無線識別。 |
| EPC | 電子產品碼 | RFID常用唯一識別資料。 |
| Barcode | 條碼 | 光學機器可讀圖形。 |
| Interlining | 襯布 | 增加挺度/支撐的內部材料。 |
| Fusible | 有膠襯 | 可用熱壓黏合。 |
| Fusing | 粘襯/熱熔黏合 | 溫度+壓力+時間使襯與布黏合。 |
| Dwell Time | 停留時間 | 熱壓受力受熱多久。 |
| Delamination | 脫膠 | 襯與面布分離。 |
| Bubbling | 起泡 | 黏合後表面鼓泡。 |
| Strike-through | 滲膠 | 膠穿到面料表面。 |
| Reflective Tape | 反光帶 | 回射光線提高夜間可視性。 |
| D-ring | D型環 | 掛接/調節五金。 |
| Buckle | 扣具 | 插扣/調節等塑膠或金屬件。 |
| Polybag | 膠袋 | 成衣內包裝。 |
| Carton | 紙箱 | 運輸外包裝。 |
| Carton Mark | 箱嘜 | 外箱識別印刷。 |
| Packing Ratio | 裝箱配比 | 每箱各尺碼/顏色/件數配置。 |
| Quarantine | 待驗/隔離 | 未放行物料不得使用。 |
| IQC | 來料檢驗 | Incoming Quality Control。 |
| PASS / HOLD / REJECT | 合格/暫停/退貨或不合格 | 物料狀態。 |
| FIFO | 先進先出 | 較早入庫先用；但客戶/Revision限制優先於FIFO。 |
| FEFO | 先到期先出 | 有有效期材料按到期日優先。 |
| Kitting | 套料 | 按生產批次把所需輔料配成完整套。 |
| Line Feeding | 線邊補料 | 按需求把物料送到生產線。 |
| Reconciliation | 對帳/關帳 | 入、發、退、報廢與結存核對。 |
| Stock Variance | 庫存差異 | 理論帳與實盤不同。 |
| Obsolete | 呆滯/作廢料 | 因改版/取消/過時不能正常使用。 |
| Pull Test | 拉力測試 | 測扣件/鈕扣等固定強度。 |
| Force Gauge | 拉力計 | 測力量的儀器。 |
| Calibration | 校驗/校正管理 | 確認測試設備量值可信。 |
| Metal Detector | 金屬檢測機 | 檢成衣中的金屬異物。 |
| Needle Control | 機針管制 | 領用、斷針、回收與完整性管理。 |

# 五十五、主料＋輔料合在一起後，VRT 一張訂單應該怎麼看

| 層級 | 主料 Fabric | 輔料 Trims | 共同控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份 | TCF/ERP + Fabric Spec | Accessory Code + Full Spec | Customer + PO + Style + Revision |
| 批次 | Lot / Shade / Roll | Dye Lot / Batch / Revision | 不可混批/混版 |
| 需求 | Marker/Consumption | Usage per Garment | Order Qty × Usage + Approved Wastage |
| 品質 | Weight/Width/Shrink/Colorfastness | Dimension/Function/Pull/Color/Scan | Approved Sample / Test Standard |
| 庫存 | Yards/Rolls/Location | PCS/GRS/YD/Cone/Location | On-hand ≠ Available; 待驗與Hold要扣除 |
| 生產 | Lay/Bundle/Shade grouping | Kitting/Line feeding/Return | 實發與實耗要能回到PO |
| 完單 | 布尾/剩布/短碼 | 剩料/損耗/呆料 | Closing Reconciliation |

整套材料管理最終一句話

VRT 真正需要控制的不是「倉庫有多少東西」，而是「這張 Customer/PO/Style 在指定 Revision 下，哪些主料與輔料已批准、已檢驗、數量足夠、在哪裡、已發多少、剩多少、能不能合法轉用」。

# 參考資料與 VRT 內部依據

VRT-P-WH-02 — Standard Operation Procedure of Accessory Warehouse Control；Effective Date: 01-Aug-2024；Revision V1.0。

L-QA-MQ-P02-V1.0 — SOP for Accessory Inspection；適用 QC、Accessory Warehouse、Sewing，收貨時要求數量與品質檢查及與訂單核對。

VRT-P-QC-05 — Accessory Inspection Procedure（VRT 2024 版文件庫）。

本冊主料數據沿用前一冊已分析之 VRT cutting backup、Buyer PO Master、fabric stock / old stock 資料。

機台參數、Pull Test、AQL、Metal Detection sensitivity、Heat Press/Fusing 溫度壓力等實際允收值，必須以 VRT 現有機台型號手冊、客戶 Tech Pack/Quality Manual、供應商規格與 QA/IE/Mechanic 核定為準；本冊不以單一通用數字取代客規。